Tugas ke-2 P-2 IUT Soal Sistim Satuan dalam Ilmu Ukur Tanah

Pertanyaan sbb :

- Ubahlah sudut 35,12° ke dalam bentuk derajat menit dan detik

- Ubahlah sudut 47°15'45'' ke dalam bentuk derajat desimal

- Selesaikan persamaan berikut

- ¾  putaran = ... ....  ° (derajat)

- 45°  (derajat)    = ... ....   putaran

- 2 putaran = ... ......... rad

- π/3 rad = ........... putaran

- Nyatakan sudut 50° dan 89° ke dalam radian!

- Nyatakan sudut 0,45 radian dan 0,89 radian ke dalam satuan derajat!

- Sebuah kipas angin berputar dengan kecepatan 36 putaran per menit. Nyatakan kecepatan putaran kipas angin tersebut ke dalam satuan radian per detik!

- Hitunglah jari-jari suatu lingkaran jika panjang busurnya 10 cm dan sudut pusatnya 36°!

- Nyatakan besar sudut berikut ke dalam satuan radian!

- 30° 20′ 15”

- 106° 20′

- Nyatakan 131g 30gg 78cc kedalam  ukuran seksagesimal

- Nyatakan 154g42cg96cc  ke dalam ukuran sentisimal

- Konversi ke harga sentisimal jika diketahui harga seksagesimal 332o 28’ 09” ?

- Konversi ke harga seksagesimal jika diketahui harga sentisimal 3696,41019 ?

- Konversi ke radial jika diketahui harga sentisimal 78G,4921 ?

- Konversi ke radian jika diketahui harga seksagesimal 67o 19’ 48” ?

- Nyatakan  1,88 radian kedalam ukuran sentisimal

- Nyatakan 56o 28’  35” kedalam ukuran seksagesimal

- Nyatakan 154g42c96ccke dalam ukuransentisimal

- Nyatakan  131g  36cg 78cc ke dalam seksagesimal

- Ubahlah sudut 35,12° ke dalam bentuk derajat menit dan detik

- Ubahlah sudut 35g 12cg 70cc ke dalam radian

- Ubah sudut  S = 103o 23’ 11” dalam desimal derajat

- Ubah sudut S = 121, 334221o kedalam derajat, menit dan detik

- Ubah sudut S = 105o 23’ 11” dalam sistim radian

- Ubah sudut S = 2/3 π  Radian dalam sistim seksagesimal

- Ubahlah  sudut-sudut berikut dalam derajat

  - π/3 =..........o (derajat)

  - 4 π rad = ......... °(derajat)

- Ubahlah sudut-sudut berikut dalam radian

- 30° = ....... rad

- 270° = ....... rad

- Ubahlah sudut 47°15'45'' ke dalam bentuk derajat desimal

- Nyatakan 72o dalam radian

- Nyatakan 56o 18’ 45”  ke  dalam ukuran sentisimal

- Nyatakan 1o86’  dalam radian