Tugas ke-2 Pertm ke-2 Selasa 29 September 2026

Menjawab Soal Rekayasa Pondasi I sbb  :

- Pada kondisi di lapangan, tanah mempunyai volume = 10 cm3 dan berat basah tanah = 18 gr. Berat tanah kering oven = 16 gr, jika berat jenis tanah (Gs) = 2,71. Hitung kadar air, berat volume basah, berat volume kering, angka pori, porositas dan derajat kejenuhannya. (dianggap berat volume air = 1 gr/cm3).

Jawab :

- Dalam uji pemadatan standar Proctor, diperoleh data sebagai berikut :

| b (gr/cm3) | 2,06 | 2,13 | 2,15 | 2,16 | 2,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w (%) | 12,90 | 14,30 | 15,70 | 16,90 | 17,90 |

- Gambarkangrafikhubunganberat volume kering dan kadar air?

- Hitungkadar air yang dibutuhkanuntukmembuattanahmenjadijenuh pada berat volume keringmaksimum, jikaberatjenis (Gs) = 2,73?

- Gambarkangarisronggaudaranol (zero air void) dan kadarudara 5 % ?

Jawab :

- Suatu tanah mempunyai nilai e = 0,75, w = 22 % dan Gs = 2,66. Hitung porositas, berat volume basah, berat volume kering dan derajat kejenuhan. Gunakan sistem BS (satuan Inggris).

Jawab :

- Dilakukan uji batas susut pada suatu tanah dimana mineral lempung yang paling dominan dikandungnya adalah Illite. Hasil pengujian yang didapat adalah :

m1 = 44,6 gr		Vi = 16,2 cm3

m2 = 32,8 gr		Vf = 10,8 cm3

Hitunglah batas susut tanah tersebut.

Jawab :

- Data dari pengujian di laboratorium pada benda uji jenuh menghasilkan angka pori e = 0,45 dan berat jenis Gs = 2,65. Untuk keadaan ini, tentukan berat volume basah (yb) dan kadar airnya (w).

Jawab :

- Dilakukan uji batas susut pada suatu tanah dimana mineral lempung yang paling dominan dikandungnya adalah Illite. Hasil pengujian yang didapat adalah :

m1 = 44,6 gr		Vi = 16,2 cm3

m2 = 32,8 gr		Vf = 10,8 cm3

Hitunglah batas susut tanah tersebut.

Jawab :

- Suatu sample tanah diambil dari suatuquarry ( tambang tanah galian) mempunyai angka pori = 1,15; kadar air = 30%, dan spesific gravity =2,50. Tanah tersebut dipakaiuntuk mengurug suatu lahan dengan volume 100.000 m3dengan cara dipadatkan hingga mempunyai berat volume = 1,90 t/m3,sedangkanair tetap =30%. Hitung volume tanah quarry yang dibutuhkan untuk urugan tanah tersebut.

Jawab :

- Suatu tanah mempunyai beratvolume kering = 1,78 gr/cm3;angka porinya = 0,55

Diminta :

- Berat volume tanah bila derajat kejenuhan = 50% dan 100%

- Berat volume tanah bila seluruh air yang mengisi pori tanah ( kondisi jenuh) diganti dengan minyak yang mempunyai berat volume = 0,9 gr/cm3.

Jawab :

- Pondasi telapak  menerus seperti gambar dibangun diatas tanah lempung (stiff clay) dan              mendukung beban 150 KN/m panjang dinding.tebal fondasi 20 cm, berat unit beton 24 KN/m3, Tentukan lebar fondasi, gunakan faktor aman 3.

Jawab :

10 .Pondasi dari sebuah menara air berbentuk  lingkaran mendatar dengan data sbbR=6 m,  q = 4000 kg/m2

Hitunglahqv pada suatu titik  kedalalaman7,3 m dibawah pusat

(qv = tegangan vertikal)

Jawab :