Strategi Pengendalian Kebisingan pada Bangunan

Tingkat bising maksimum yang diperbolehkan yang direkomendasi dalam berbagai peruntukan bangunan, dapat dinyatakan dalam KURVA NOICE CRITERION (NC). Perhatikan grafik untuk kriteria NC dari 20 hingga 50.

Sumber : (Murphy & King, 2022)

Gambar 2.7. Skema effek kebisingan pada manusia

a) Pengendalian Kebisingan Outdoor 41

Pengendalian kebisingan diluar bangunan adalah dengan cara mengusahakan menghambat rambatan suara dari luar ruangan sedemikian rupa sehingga intensitas suaranya menjadi lemah. Sejauh ini ada 4 teknik, yaitu:

 Pengurangan oleh Serapan Udara, artinya 1). Suara yang merambat melalui udara sebagian kecil energi suaranya akan di ekstraksi oleh udara dan diubah menjadi panas. 2). Banyaknya energi yang diserap tergantung pada frekuensi , temperatur dan kelembaban udara, 3) Udarapun bertindak sebagaimana penyerap bunyi, 4) Dan pengaruh tersebut berlangsung pada jarak yang lebar/jauh dan pada frekuensi yang tinggi.

 Pengurangan oleh Hujan, kabut ataupun Salju. Artinya dengan adanya element tersebut, partikulat debu yang tersuspensi di atmosfer akan mengurangi tingkat kebisingan.

a)b) c)

Sumber : (Egan, 2007)

Gambar 2.8. Solusi dampak kebisingan pada hunian : a). Kondisi jelak, b) solusi cukup baik, 3) Solusi sangat baik 42

 Pengurangan oleh vegetasi. Pengurangan kebisingan oleh adanya vegetasi tergantung pada : kondisi tanah, jenis dan struktur vegetasinya. Semak-semak dan deretan pepohonan pada dasarnya tidak mengurangi bising pada frekuensi-frekuensi rendah sedangkan pada frekuensi tinggi dapat mereduksi sekitar 1-2 dB.

 Ketidakhomogenan Atmospher. Maksudnya adalah bahwa rambatan gelombang suara di atmosfer akan dibiaskan oleh angin dan adanya gradien suhu atmosfer, yang pada akhirnya pengaruh angin dan gradien suhu ini bisa mempengaruhi intensitas bunyi yang didengar. Pengurangan kebisingan akan terasa pada posisi dekat pada permukaan, untuk jarak horizontal yang lebih besar dari 50 m.

b) Pengendalian Kebisingan Indoor

Pengendalian di dalam ruang sumber suara adalah usaha menghambat rambatan suara kebisingan di dalam ruangan atau gedung sehingga intensitas suara menjadi lemah. Karena gelombang suara merambat ke segala arah maka apabila arah rambatan terdapat halangan, maka sebagian suara akan dipantulkan dan sebagian lagi akan diserap dan sebagian lagi akan diteruskan. Jadi upaya pengendalian dalam ruangan adalah dengan pengisolasian bunyi. Ada 3 (tiga) trik pengisolasian bunyi adalah :

 Isolasi terhadap sumber bunyi itu sendiri, artinya pengurungan/ pemisahan sumber bunyi agar tidak menjalar keluar, atau paling sedikit seminimum mungkin. Isolasi Aktif dengan cara mempersukar jalan-jalan penjalaran bunyi. Sedangkan Isolasi pasif dengan cara melindungi diri (benda/ manusia) terhadap gelombang-gelombang bunyi gangguan tersebut.

43

 Isolasi terhadap jalan-jalan yang dilalui bunyi (penyerapan). Artinya, bahwa setiap penyerapan bunyi pada hakekatnya adalah gejala pengubahan sebagian energi bunyi dari bentuk yang satu (energi mekanis) ke bentuk energi mekanis yang lain atau ke bentuk energi kalor, sehingga bentuk energi semula seolah-olah ‘menghilang’ atau ‘ditelan’. Tetapi pada dasarnya berubah kedalam bentuk energi lain.

 Isolasi pada benda atau ruang yang harus dilindungi terhadap gangguan bunyi. Maksudnya bahwa energi bunyi yang masuk kedalam dinding sebagian diserap oleh dinding dan menghilang (absorpsi) dan sebagian lagi dihantar oleh dinding dan merambat terus kemana-mana (hantaran) dan ada yang keluar lagi dan dibawa udara lain di luar dinding. Dalam hal ini beberapa faktor yang mempengaruhi seperti sifat bahan dinding, tebal bahan, susunan lapisan-lapisan dinding, keadaan kelembaban dan sebagainya.

Menurut Joko Sarwono (Sarwono, 2013), pengendalian medan suara dalam ruangan (indoor) secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

 Pengendalian medan suara dalam ruangan (sound field control) Pengendalian medan suara dalam ruang akan sangat tergantung pada fungsi utama ruangan tersebut. Ruang yang digunakan untuk fungsi percakapan saja, akan berbeda dengan ruang yang digunakan untuk mengakomodasi aktifitas terkait musik, serta akan berbeda pula dengan ruang yang digunakan untuk kegiatan yang melibatkan percakapan dan musik.

 Pengendalian intrusi suara dari/ke ruangan (noise control).