AIR CONDITIONING SYSTEM PENGKONDISIAN UDARA TATA UDARA PENYEGARAN UDARA

TUJUAN AC SYSTEM : Tujuan AC system adalah supaya temperatur, kelembaban, kebersihan, kesegaran dan volume distribusi udara pada suatu ruangan dapat dicapai dan dipertahankan pada tingkat keadaan yang diinginkan sesuai fungsi ruang tersebut. 

Sasaran AC system /pengkondisian udara ada dua: 

1. AC SYSTEM untuk KENYAMANAN. Yaitu untuk kenyamanan kerja bagi penghuni/manusia yang ada pada ruang tsb. 

2. AC SYSTEM untuk INDUSTRI. Yaitu AC system yang diperlukan untuk bahan, barang, atau peralatan yang da pada suatu ruang (dgn tidak melupakan keberadaan manusia yang ada didalam ruang tersebut).

“Beban Kalor” yang mempengaruhi perencanaan AC 

1.BEBAN KALOR RUANGAN  Perimeter heat load, yaitu kalor yang masuk dari luar kedalam ruangan, misalnya: radiasi sinar matahari lewat jendela, induksi sinar matahari lewat dinding, atap dsb.  Interior heat load, yaitu kalor yang bersumber dari dalam ruang, misalnya : panas tubuh manusia, panas alat/perlengkapan ruang dsb. 

2.BEBAN KALOR ALAT AC  Beban kalor udara luar yang masuk kedalam alat AC  Beban kalor blower dan motor AC  Beban kalor kebocoran dari saluran ducting

Dua Sistem Pada AC  Pada prinsipnya ada 2 sistem pada AC, : 

1. AIR TO AIR SYSTEM  (sistem udara penuh/ sistem langsung)  Pada sistem ini udara luar didinginkan secara langsung dengan refrigeran/bahan pendingin yang ada pada alat AC, baru didistribusikan ke dalam ruangan.  Pada bangunan besar/bangunan tinggi, sistem ini jarang sekali digunakan sebab dianggap tidak efisien karena ducting (pipa udara) harus dipasang sepanjang posisi vertikal maupun horizontal pada keseluruhan gedung.

2.WATER TO AIR SYSTEM  (sistem air udara/ sistem tidak langsung)  Disebut sistem tidak langsung karena udara didinginkan dengan menggunakan media air dingin (cold water)  Pada sistem ini, pengkondisian udara dibantu dengan air yang diproses dingin (cold water). Disini ducting (pipa udara) terpisah pada setiap lantai berupa ducting horisontal.  Sistem ini paling banyak digunakan pada bangunan-2 besar dan tinggi, dengan refrigerator sebagai pendingin air yang akan digunakan sebagai pendingin udara yang akan disupply ke ruang-ruang.

BAGAN AC “AIR TO AIR SYSTEM ‘’  “Air to air system” jenis sentral RUANGAN RUANGAN RUANGAN pendingin Udara segar Supply duct Return duct PADA SISTEM INI TERLIHAT DUCTING TERHUBUNG PADA SETIAP LANTAI

BAGAN AC “AIR TO AIR SYSTEM ‘’  “Air to air system” jenis UNIT RUANGAN RUANGAN RUANGAN PADA SISTEM INI TERLIHAT MASING-2 UNIT TERPISAH Indoor unit Indoor unit Indoor unit outdoor unit AIR TO AIR SYSTEM JENIS UNIT ADA 2 MACAM : -WINDOW SYSTEM - SPLIT SYSTEM 56 BAGAN AC “WATER TO AIR SYSTEM ‘’  Water to air system RUANGAN RUANGAN RUANGAN COOLING TOWER REFRIGERATOR AHU AHU AHU PIPING/PIPA-2 AIR PIPING/PIPA-2 AIR DUCTING KOMPONEN-2 PADA WATER TO AIR SYSTEM : -AHU : air handling unit -REFRIGERATOR -COOLING TOWER -PIPING /pipa air -DUCTING/sal. udara (CHILLER, CONDENSOR, PUMPS, COMPRESSOR)