ELECTRICAL SYSTEM 

Pada intinya hampir semua peralatan pada bangunan tinggi membutuhkan tenaga listrik.

Pembebanan listrik mencakup : 

.Penerangan / lampu 

.Stop kontak utk peralatan rmh tangga dan motor-2 kecil (mis. Utk setrika, pompa air dll) 

. Peralatan HVAC (heating, ventilating, air cond.) 

. Peralatan plumbing dan sanitasi (pompa-2 besar, pressure tank, boozterpumps dsb)

.Alat transportasi vertikal (lift, escalator dll)

.Peralatan dapur ( kompor listrik, cooker hood, rice cooker dsb) 

. Peralatan-2 khusus, mis: peralatan medis, alat lab dsb) 

Dari alat-2 yang ada tersebut, prinsip pembeanan listrik pada bangunan harus dpisahkan sbb :  1.INSTALASI UTK PENERANGAN (DAN ALAT-2 KECIL), dan 

2. INSTALASI UNTUK TENAGA (ALAT-2 MEKANIKAL BESAR)

SKEMA PANEL ELEKTRIKAL PADA BANGUNAN TINGGI 

. GENSET SBG TENAGA CADANGAN TRAVO PLN GEN-SET PANEL INDUK ATS SUBPANEL LIGHTING .SUBPANEL TENAGA ZONE 01 ZONE 02 ZONE “n”

.PANEL LIFT PANEL AC PANEL DLL ATS : AUTOMATC TRANSFER SWITCH LIGHTING TENAGA 50 – 60%

PRINSIP PERLETAKAN PANEL 

SETIAP LAPIS LANTAI BANGUNAN, MINIMAL HARUS ADA 1 (SATU) BUAH SUBPANEL PENERANGAN  APABILA LUAS SETIAP LANTAI SANGAT BESAR, PERLU DIPASANG BEBERAPA SUBPANEL PENERANGAN  SETIAP JENIS PERALATAN MEKANIKAL HARUS DIPASANG PANEL/SUBPANEL TENAGA YANG TERPISAH DGN SEBPANEL PENERANGAN 82 Contoh BAGAN INSTALASI LISTRIK BANGUNAN TINGGI TRAVO PLN Main Distr Panel (MDP) SDP lighting SDP Power ATS 83 DAYA LISTRIK DARURAT  S U M B E R :  GENERATOR SET  RECHARGEABLE BATTERY LISTRIK P L N GEN SET