QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

(TM14 , metode Perancangan dan pengembangan Produk)

Perancangan Produk

Dewasa ini persaingan dalam dunia industri semakin kuat. Produk menjadi titik krusial awal dan ujung tombak dari suatu industri manufaktur (Wignjosubroto,. Dewi D. S, 1997). Konsekuensinya, keberhasilan industri tersebut dalam persaingan juga akan oleh keberhasilannya merancang dan mengembangkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen, dan kecepatan kecepatan industri tersebut dalam menanggapi permintaan konsumen yang selalu berubah – ubah.

Produk adalah keluaran (output) yang diperoleh dari sebuah proses produksi (transformasi) dan merupakan penambahan nilai dari bahan baku dan merupakan komoditi yang dijual perusahaan kepada konsumen.

Perancangan dan pengembangan produk adalah semua proses yang berhubungan dengan keberadaan produk yang meliputi segala aktivitas mulai dari identifikasi keinginan konsumen sampai fabrikasi, penjualan dan deliveri dari produk. Melalui perancangan dan pengembangan produk diharapkan akan menghasilkan inovasi – inovasi produk baru yang mampu memberikan keunggulan tertentu di dalam mengatasi persaingan dengan produk kompetitor.

Ada beberapa alasan pokok yang melatar belakangi perlunya perancangan dan pengembangan produk secara terus menerus yaitu:

1. Tujuan Finansial, Aktivasi perancangan sering terkait dengan perancangan finansial dari perusahaan. Dorongan untuk menghasilkan pengembalian modal yang layak akan sangat dipengaruhi oleh kesuksesan hasil perancangan produk dipasar.

2. Pertumbuhan Penjualan

3. Respon Terhadap Persaingan, Salah satu cara menghadapi persaingan adalah dengan strategi produk. Keunggulan produk, yang merupakan hasil dari peracangan yang baik, akan menjadi faktor penentu pemenangan di pasar.

5. Keunggulan Kapasitas, Perancangan produk baru atau pengembangan produk yang ada dapat menjadikan perusahaan melakukan diversifikasi usaha sehingga akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya produksi yang ada.

6. Siklus Hidup Produk, Setiap produk akan mengalami fase-fase pengenalan, pertumbuhan, dewasa, dan penurunan. Berdasarkan kondisi tersebut, perancangan menjadi suatu yang selalu dilakukan karena umur produk yang terbatas.

7. Respon terhadap perubahan lingkungan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi persaingan yang kompetitif, strategi bisnis berkembang mengikuti kondisi yang ada. Konsekuensinya strategi produk, dalam hal ini adalah perancangan produk, juga mengalami perubahan-perubahan. dalam tahap-tahap awal, perancangan hanya mendasarkan pada aspek fungsional. Perancangan hanya dinilai dari apakah suatu produk dapat bekerja atau tidak.

Dalam keadaan persaingan super ketat seperti sekarang ini, kesuksesan suatu produk tidak hanya ditentukan oleh biaya, kualitas, dan pelayanan dari produk yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh kecepatan industri dalam merespon dan mengembangkan produk yang dihasilkannya.

Dalam kondisi ini, Concurrent Product and Process Design (CPPD). CPPD membutuhkan cara berfikir baru, sehingga di perlukan teknologi, organisasi, dan alat analisis yang baru dalam perancangan.

Dukungan teknologi sangat diperlukan dalam CPPD seperti penggunaan mesin Rapid Prototyping, dan CAD/CAM. Disamping itu pendekatan ini juga membutuhkan metode-metode QFD, DFM, dan DFA dalam pengaplikasikan pendekan ini. Organisasi perancangan juga harus disesuaikan.

Proses perancangan dan pengembangan produk dari produk yang berlainan akan cenderung berbeda dengan jenis dan tingkat kompleksitas dari produk tersebut. Dari beberapa penelitian dinyatakan bahwa 60 – 95 % biaya produksi akan ditentukan oleh baik buruknya perancangan produk yang dilakukan (Besterfield, D.H, 1995) dan lebih dipertegas oleh Dranfield yang menyatakan 80% biaya produk ditentukan pada tahap perancangan. Dan juga proses yang sistematis akan memberikan pemahaman yang sama terhadap proses bagi semua pihak yang terkait. Sehingga dengan demikian produk yang dihasilkan memiliki kualitas standart dan dapat diterima oleh seluruh perindustria yang terkait.

Proses Pengembangan Produk

Proses adalah merupakan urutan atau langkah-langkah pengubahan sekumpulan bahan baku menjadi sekumpulan produk jadi.

Sedangkan proses pengembangan produk adalah urutan atau langkah-langkah kegiatan-kegiatan dimana suatu perusahaan berusaha untuk menyusun,merancang, dan mengkomersilkan suatu produk.

Dalam proses pengembangan produk terdapat aktivitas-aktivitas intelektual dan organisasi, disamping aktivitas-aktivitas fisik.

Secara umum, proses pengembangan produk dibagi menjadi enam fase yaitu:

1) Perencanaan

2) Pengembangan Konsep

3) Perancangan Tingkatan Sistem

4) Perancangan Detail

5) Pengujian dan Perbaikan

6) Produksi Awal

Dalam proses pengembangan konsep mencakup kegiatan-kegiatan sebagai alat sebagai berikut yaitu :

- identifikasi kebutuhan pelanggan,

- penetapan spesifikasi target,

- penyusunan konsep,

- pemilihan konsep, pengujian konsep,

- penentuan spesifikasi akhir,

- perencanaan proyek,

- analisis ekonomi dan analisa produk-produk pesaing hal ini penting karena sebagai penentu keberhasilan penegembangan produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. (Ulrich & Eppinger, 2001 : 18).

Perubahan cepat di pasar akan berpengaruh pada kondisi penjualan produk. Respon yang cepat akan menentukan kesuksesan suatu produk sehingga Time to Market (waktu dari pertama kali produk diluncurkan sampai dengan produk tidal laku dipasar) menjadi suatu strategi bersaing.

Untuk memahami strategi Time To Market, perlu dipahami terlebih dahulu siklus hidup produk yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Siklus Hidup Produk

- Tahap pengenalan.

Bila produk baru diperkenalkan operasi penjualan tidak selalu berjalan baik. Masih terdapat masalah kelambatan dalam perluasan kapasitas produksi, masalahmaslah teknis yang belumdapat Volume penjualan Waktu pengenalan pertumbuhan kejenuhan penurunan diatasi, danharga tinggi. Hanya konsumen yang mencoba-coba yang membeli pada tahap ini.

- Tahap pertumbuhan.

Dalam tahap ini produk diperbaiki dan distandarisasi, menjadi dapat diandalkan dalam penggunaan dan harga lebih rendah. Serta para konsumen membeli dengan sedikit desakan.

- Tahap kejenuhan. Volume penjualan mulai menurun pertambahannya karena setiap orang atau pembeli potensial kini telah memiliki produk.

- tahap penurunan. Hampir semua produk akan sampai pada tahap keempat, tahap penurunan dalam permintaan bila produk-produk digantikan oleh yang baru.

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT

Metode Brainstroming.

Salah satu cara dalam melaksanakan metode kreatif adalah melalui brainstorming. Proses brainstorming digunakan untuk mendapat ide sebanyak– banyaknya yang nantinya digunakan sebagai alternatif.

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana respon petani terhadap alat yang sudah didesain menggunakan pendekatan ergonomi dengan metode wawancara terhadap pihak terkait.

Wawancara ini dilakukan agar teridentifikasi keinginan costomer sehingga perancangan mesin yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan costomeryang ada.

Pengertian  Quality Function Deployment (QFD)

adalah suatu alat untuk mendesain dan mengembangkan produk baru yang mampu mengintegrasikan kualitas ke dalam desain, memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen (customer needs and wants) yang diterjemahkan ke dalam technical responses.

QFD dikembangkan dijepang oleh Yoji Akao pada tahun 1972.

QFD di definisikan sebagai “a system for translating customer requirments into appropriate technical requirments at every stage of product’s life cycle from product conception to sale to service”.

Menurut Deatz, Barnard, dan Norman (dalam martyaningsih,1999) pengertian QFD

adalah suatu proses perencanaan sistematis yang dikembangkan untuk membantu tim proyek dalam menyusun semua elemen-elemen yang dibutuhkan untuk mendefinisikan, mendesain, dan menghasilkan sebuah produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Ada beberapa aspek penting dari sistem Quality Function Deployment (kaebernick H., Farmer L. E., Mozar S,1997), antara lain:

1) Fokus utama QFD adalah customer needs (kebutuhan konsumen) dan harapan –harapan konsumen terhadap produk tersebut.

2) Biasanya QFD didasari proyek dan kegunaan fungsi silang tim yang menyatakan bahwa semua anggota yang terlibat dalam organisasi pengembangan produk dengan metode QFD akan berpengaruh pada produk.

3) QFD sangat cocok jika di implementasikan dengan Concurent Engineering yang merupakan pengembangan produk yang terpadu dimana semua aktifitas yang terlibat dalam pengembangan produk dilakukan kurun waktu yang bersamaan.

QFD meliputi semua elemen mulai dari desain, pemasok material mentah, produksi, distribusi dan pelayanan produk yang telah disesuaikan dengan keahlian dan pengalaman didalam mengembangkan produk secara keseluruhan untuk memenuhi customer needs dan harapan-harapan konsumen.

Manfaat QFD

QFD membawa sejumlah manfaat bagi organisasi yang berupaya meningkatkan persaingan mereka secara terus-menerus memperbaiki mutu dan produktivitas.

Proses bermanfaat untuk terfokus pada pelanggan, efisien waktu, berorientasi kerja tim dan berorientasi dokumentasi. Manfaat-manfaat ini adalah sebagai berikut :

1. Berfokus pada pelanggan. Sebuah organisasi mutu total adalah sebuah organisasi yang berfokus pada pelanggan. QFD menuntut pengumpulan masukan pelanggan dan umpan balik.

2. Efisiensi waktu. QFD dapat mengurangi waktu pengembangan karena berfokus pada tuntutan pelanggan yang spesifik dan jelas teridentifikasi. Karenanya waktu tidak diboroskan untuk mengembangkan ciri yang sedikit atau mungkin tidak ada nilainya sama sekali bagi pelanggan.

3. Berorientasi kerja tim. QFD adalah pendekatan yang berorientasi kerja tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan pada kosensus dan mencakup diskusi dan sumbang saran yang mendalam.

4. Berorientasi dokumen. QFD mendorong isu dokumentasi. Salah satu dari proses QFD adalah sebuah dokumen komprehensif yang menarik bersama semua data yang bersangkutan tetang semua proses dan

bagaimana data – data tersebut dibandingkan dengan tuntutan pelanggan. (Davis dan Goetsch, 2002 : 164).

Selain itu ada beberapa manfaat dari penggunaan QFD sebagai dasar pengembangan produk, (Kaebernick H., Farmer L. E., Mozar S, 1997) antara lain:

1) Mengurangi dan mempercepat terjadinya perubahan

2) Pengurangan waktu pengembangan

3) Pengurangan masalah saat produksi dimulai

4) Biaya produksi yang lebih rendah

5) Pengurangan permasalahan dasar

6) Meningkatkan kepuasan konsumen

7) Transfer ilmu pengetahuan.

Alat utama dari QFD adalah matrik, dimana hasil-hasilnya dicapai melalui penggunaan tim antar departemen atau fungsional dengan mengumpulkan, mempresentasikan, mendokumentasikan dan memprioritaskan kebutuhankebutuhan pelanggan.

Proses QFD dimulai dengan “suara pelanggan” dan kemudian berlanjut melalui empat aktivitas utama yaitu (Gaspersz, 1997: 42) :

1. Perencanaan produk (product planning) Menerjemahkan kebutuhankebutuhan pelanggan ke dalam kebutuhan–kebutuhan teknik (technical requirements).

2. Desain produk (product design) Menerjemahkan kebutuhankebutuhan teknik ke dalam karakteristik komponen.

3. Perencanaan proses (process planning) Mengidentifikasi langkahlangkah proses dan parameter-parameter serta menerjemahkan ke dalam karakteristik proses.

4. Perencanaan pengendalian proses (process-control planning) Menetapkan atau menentukan metode-metode pengendalian untuk mengendalikan karakteristik proses.

Langkah-langkah dalam menbangun QFD adalah :

1. Memasukkan pelanggan, keinginan dan kebutuhannya, serta kepentingan relatif (urutan prioritas) untuk masing-masing karakteristik yang diinginkan pelanggan itu, kemudian ditempatkan dalam segi empat pada sisi kiri dari QFD.

2. Melakukan analisis untuk setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan berdasarkan karakteristik yang ada serta produk dari pesaing (competitor) untuk semua dimensi kualitas yang dinyatakan itu. Analisis itu ditempatkan dalam segi empat pada sisi kanan dari QFD.

3. Mengidentifikasi karakteristik teknik yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan dalam segi empat yang berada di atas matrik hubungan (relationship matrix) yang terletak di tengah dari QFD.

Hal ini memberikan respon teknik untuk setiap keinginan dan kebutuhan pelanggan yang sering disebut sebagai “apa” (WHATS) yang dibutuhkan pelanggan (customer requirements). Keadaan ini menunjukkan BAGAIMANA perusahaan akan memberikan respon terhadap APA yang diinginkan pelanggan.

4. Menggambarkan hubungan (relationship) diantara setiap WHATS(customer requirement) dan setiap HOWS (technical requirements).

Dalam bebrapa kasus, suatu keinginan pelanggan memungkinkan menghasilkan kebutuhan teknik yang saling bertentangan (conflictingtechnical requirements).

5. Menilai derajat kesulitan dan menentukan nilai target dari setiap kebutuhan tekik (HOW). Beberapa dari nilai target mungkin menggambarkan significant break throughs dalam desain dan apabila tercapai akan menghasilkan produk yang superior terhadap pesaing di pasar.

6. Melakukan analisis korelasi yang menunjukkan hubungan di antara HOWS (technical requirements). Matrik korelasi ditempatkan pada atap dari QFD (house of quality).

Dalam analisis korelasi ini mungkin ada trade offs yang harus dipertimbangkan dalam usaha-usaha desain.

Fokus utama QFD

adalah melibatkan pelanggan dalam proses pengembangan produk ataupun jasa, karena pelanggan tidak akan pernah puas dengan suatu produk atau jasa meskipun produk atau jasa yang dihasilkan dengan sempurna bila mereka tidak diinginkan atau membutuhkan.

Sehingga QFD menerjemahkan apa yang dibutuhkan pelanggan menjadi apa yang dihasilkan perusahaan.

Ada tiga manfaatutama yang diperoleh perusahaan bila meggunakan metode QFD yaitu :

1. Mengurangi biaya, Hal ini dapat terjadi karena produk yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, sehingga tidak ada pengulangan pekerjaan/pembuangan bahan baku karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Pengurangan biaya over head atau pengurangan upah, penyederhanaan proses produksi dan pengurangan pemborosan.

2. Meningkatkan pendapatan, Dengan pengurangan biaya, untuk hasil yang kita terima akan lebih meningkat. Dengan QFD produk atau jasa yang dihasilkan akan lebih dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan.

3. Pengurangan waktu produksi, QFD adalah kunci penting dalam pengurangan biaya produksi. QFD akan membuat tim pengembangan produk atau jasa membuat keputusan awal dalam proses pengembangan. Ada beberapa cara dimana QFD dapat mengurangi biaya produksi, antara lain QFD membantu mengurangi biaya pelaksanaan produksi karena pengulangan kegiatan (Ariani, 1999 : 89).

Metodologi QFD

Pada proses desain dan pengembangan produk, QFD digunakan pada tahap evaluasi konsep-konsep produk (Green, 2002).

Keinginan dan kebutuhan konsumen tersebut dijabarkan dalam fase-fase desain dan manufakturing.

Proses QFD terdiri dari satu atau lebih matriks-matriks kualitas. Menurut Cohen (1995) metode QFD memiliki beberapa tahapan perencanaan dan pengembangan matriks, yaitu:

1. Matriks Perencanaan Produks (House Of Quality)

2. Matriks Perencanaan Part (Part Deployment)

3. Matriks Perencanaan Proses (Process Planning)

4. Matriks perencanaan Manufakturing/Produksi (Manufacturing/ Production Plainning) Matriks pertama dinamai House of Quality (HOQ).

Matriks HOQ tersebut terdiri dari beberapa matriks-matriks yang digabungkan yang masing-masing matriks berisi informasi yang saling berhubungan antara satu matriks dengan matriks lainnya.

Gambar 2.2. House Of Quality

Keterangan :

1. Bagian A (Customer Need and Benefit) berisi daftar semua kebutuhan dan harapan pelanggan.

2. Bagian B (Planning Matrix) berisi hubungan penting antara kebutuhan kepentingan antara kebutuhan dan harapan dengan pelanggan, dan tingkat kepuasan pelanggan terhadap organisasi atau perusahaan.

3. Bagian C (Technical Response) berisi penggambaran teknik disusun dari kebutuhan dan harapan pelanggan pada bagian A.

4. Bagian D (Relationship) berisi pertimbangan tim tentang hubungan yang kuat atau lemah. antara kebutuhan dan harapan pelanggan dengan tanggapan teknis.

5. Bagian E (Technical Correlations) mengenai hubungan teknis, berisi penilaian mengenai penerapan antar hubungan elemen-elemen dalam tanggapan teknis dari tim pengembangan.

6. Bagian F (Technical Matrix) berisi perbandingan dengan performansi teknis milik pesaing.

Ergonomi

Definisi Ergonomi Ergonomi atau ergonomics (bahasa inggrisnya)

sebenarnya berasal dari kata yunani yaitu “ergo” yang berarti kerja dan “nomos” yang berarti hukum dengan demikian ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dan kaitannya dengan pekerjaannya istilah ergonomi lebih populer digunakan oleh beberapa negara eropa barat.

Di amerika istilah ini lebih dikenal sebagai human factor engineering atau human engineering yaitu perancangan “man- machine interface”.sehingga pekerja dan mesin (atau produk lainnya) bisa berfungsi lebih efektif dan efisien sebagai manusia mesin yang terpadu.

Disiplin ini akan mencoba membawa ke arah proses perancangan mesin yang tidak saja memiliki kemampuan produksi yang lebih canggih lagi melainkan juga memperhatikan aspek- aspek yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan manusia yang mengoperasikan mesin tersebut.

Tujuan pokoknya adalah terciptanya desain sistem manusia – mesin yang terpadu sehingga efektifitas dan efisiensi kerja bisa tercapai secara optimal.

Tujuan Ergonomi

Tujuan dari ergonomi adalah untuk menciptakan suatu kombinasi yang paling serasi antara sub sistem peralatan kerja dengan manusia sebagai tenaga kerja. Oleh karena itu, ergonomi sering disebut sebagai ‘ilmu yang berkaitan erat dengan faktor-faktor manusia’.

Sedangkan penerapannya pada masa sekarang merambah keberbagai bidang.

Berikut pokok- pokok kesimpulan mengenai disiplin ergonomi , yaitu sebagai berikut:

1. Fokus perhatian dari ergonomi ialah berkaitan erat dengan aspek – aspek manusia didalam perancanaan “man – made objects” dan lingkungan kerja. pendekatan ergonomi akan ditekankan pada penelitian keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental psikologis dan interaksinya dalam sistem ergonomi kemudian akan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan rancang bangun, sehingga akan tercipta produk , sistem atau lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan manusia. Pada gilirannya rancangan yang ergonomis akan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja , serta dapat menciptakan sistem serta lingkungan kerja yang cocok, aman , nyaman dan sehat.

2. Ergonomi didefinisikan sebagai “a dicipline concerned with designingman- made object (equipment) so that people can the use them effectively and savely and creating environments suitable for human living and work” dengan demikian jelas bahwa pendekan ergonomi akan mampu menimbulkan “fungcional effectiveness” dan kenikmatan -kenikmatan pemakaian dari peralatan fasilitas maupun lingkungan kerja yang dirancang.

3. Maksud dan tujuan utama dari pendekatan disiplin ergonomi diarahkan pada upaya memperbaiki performans kerja manusia seperti menambah kecepatan kerja , accuracy, keselamatan kerja disamping untuk mengurangi energi kerja yang berlebihan serta mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat. Disamping itu disiplin ergonomi diharapkan pula mampu memperbaiki pendayagunaan sumber daya manusia serta meminimalkan kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kesalahan manusia (human errors) . manusia adalah manusia bukan mesin . mesin tidak lah seharusnya mengatur manusia. Untuk itu bebanilah manusia (operator/ pekerja). Dengan tugas tugas yang manusiawi

4. Pendekatan khusus yang ada dalam disiplin ergonomi ialah aplikasi yang sitematis dari segala informasi yang relevan yang berkaitan dengan karakteristik dan prilaku manusia didalam perancangan peralatan , fasilitas dan lingkungan kerja yang dipakai . untuk analisis dan penelitian ergonomi akan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1) Anatomi (struktur), fisiologi (bekerjanya) dan antropomertri (ukuran) tubuh manusia.

2) Psikologi Yang fisiologis mengenai fungsi otak dan sistem syaraf yanga berperan dalam tingkah laku manusia.

3) Kondisi kondisi kerja yang dapat mencederai bsik dalam waktu yang pendek maupun panjang ataupun membuat celaka manusia dan sebaliknya.ialah kondisi-kondisi kerja yang dapat membuat nyaman kerja manusia. Sritomo (Wingjosoebroto, 1995, Ergonomi Studi gerak dan waktu (Edisi pertama) Jakarta Guna Widya).

Analisa Ergonomis

Ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam system kerja.

Ergonomi disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukannya, apabila tidak dilakukan secara ergonomi akan mengakibatkan ketidak nyamanan, biaya tinggi, kecelakaan dan penyakit akibat kerja meningkat, performasi menurun yang berakibat kepada penurunan efisiensi dan daya kerja.

Maksud dan tujuannya adalah mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang permasalahan interaksi manusia dalam suatu rancangan system hubungan manusia dan mesin yang optimal.

Dengan memperhatikan hal hal tersebut maka penelitian dan pengembangan ergonomi akan memerlukan dukungan berbagai disiplin keilmuan sepert psikologi, antropometri, faal anatomi dan teknologi enginering.