DESAIN MANUFAKTUR

(TM13, desain manufaktur)

Design for Manufacture and Assembly (DFMA) adalah suatu metode sistematik pengukuran suatu produk yang didukung oleh kombinasi desain dan teknikal yang menghasilkan proses produksi yang ekonomis. Dengan Aplikasi DFMA akan didapatkan lead times yang lebih pendek dan meningkatkan viability (kelangsungan hidup) secara ekonomi dari produk.

DFMA adalah kombinasi dari DFM (Design For Manufacture) dan DFA (Design For Assembly). Dimana DFM adalah sebuah aktivitas pengembangan yang menekankan pada isu-isu manufaktur ke dalam proses desain, DFM merupakan suatu pendekatan komprehensif untuk memproduksi sesuatu dan mengintegrasikan proses desain dengan material, metode manufaktur, perencanaan proses, assembly, pengujian dan pertimbangan kualitas. Hal ini menuntut designer untuk memiliki pengetahuan tentang karakteristik, kemampuan, dan batasan dari suatu material, proses manufaktur, dan operasi-operasi yang berkaitan dengan permesinan dan peralatan. Pengetahuan ini termasuk karakteristik–karakteristik seperti variabilitas dalam performansi mesin, permukaan dan akurasi dimensi benda  kerja, waktu proses, dan efek dari metode proses pada kualitas part.

Sedangkan DFA adalah cara untuk mendesain dari suatu produk untuk memudahkan dalam Assembly. Assembly merupakan suatu fase penting dari keseluruhan operasi manufacturing dan membutuhkan pertimbangan dalam hal kemudahan, kecepatan dan biaya untuk menggabungkan part menjadi satu.

Suksesnya DFM berdampak pada biaya produksi yang lebih rendah tanpa mengorbankan kualitas produk. Perancangan untuk desain manufaktur (DFM) membantu dalam mengurangi biaya manufaktur sambil secara simultan memperbaiki (atau paling tidak, menjanjikan) kualitas produk, waktu pengembengan dan biaya pengembangan yang baik.

DFM dimulai dengan tahap pengembangan konsep dan tahap perancangan tingkat sistem. Pada tahap-tahap ini, keputuan penting harus dibuat dengan implikasi biaya manufaktur dalam pikiran. DFM menggunakan perkiraan biaya manufaktur untuk mengarahkan dan membuat prioritas usaha pengurangan baya. Perkiraan biaya membutuhkan keahlian dengan proses prduksi yang relevan. Pemasok dan ahli manufaktur harus dilibatkan dalam proses ini.

Biaya perakitan dapat dikurangi dengan mengikuti petunjuk perancangan untuk perakitan (Design for Asembly / DFA). Komponen-komponen dapat dirancang ulang untuk menyederhanakan operasi perakitan, atau komponen-komponen dapat dikurangi dengan mengintegrasikan fungsi komponen tersebut menjadi komponen yang lain.

Menurut Marnie Ham (Queens University), guidelines DFA antara lain:

- Mengurangi jumlah part

- Mengurangi jumlah part yang berbeda – penstandar dan parts

- Simplifikasi assembly

- Mengurangi jumlah proses

- Meminimalisir fasteners khususnya screws & bolts (mur dan baut)

- Orientasi

- Mudah diakses dan dilihat

- Mudah untuk di-handling

- Assemble from top

- Mengurangi locating/alignment operations – manual/time consuming

Keputusan DFM dapat mempengaruhi waktu ancang pengembangan produk, biaya pengembangan produk dan kualitas produk

Sumber Referensi:

Naiju, C. D. (2021). DFMA for product designers: A review. Materials Today: Proceedings, 46, 7473–7478. doi:10.1016/j.matpr.2021.01.134.

Langston, C., & Zhang, W. (2021). DfMA: Towards an Integrated Strategy for a More Productive and Sustainable Construction Industry in Australia. Sustainability, 13(16), 9219. doi:10.3390/su13169219

Moses L Singgih, Ahmad Fatih Fudhla. (2007). Redesign of Manufacturing Process For Gear Transmission Box Component Of Hand Tractor. The 3rd International Conference on Product Design & Development. Teknik Industri UGM

### DESAIN UNTUK PROSES MANUFAKTUR

Elemen Biaya Manufakturing Biaya Manufakturing Komponen Perakitan Overhead standard Custom Tooling Proses Raw material

DESAIN UNTUK PROSES MANUFAKTUR

9.1         Design For Manufacturing (DFM)

Design for manufacturing (DFM) adalah suatu praktek pengembangan produk yang menekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan manufacturing. DFM dimulai selama tahap pengembangan konsep, sewaktu fungsi-fungsi dan spesifikasi produk ditetapkan. Ketika melakukan pemilihan konsep, biaya merupakan kriteria dalam mengambil keputusan, walaupun perkiraan biaya masih subjektif. Selama tahap perancangan tingkat sistem, tim membuat keputusan mengenai bagaimana menguraikan produk menjadi komponen komponen terpisah, berdasarkan biaya yang diharapkan dan implikasi kerumitan proses manufaktur. Pada tahap perancangan detail perkiraan biaya yang akurat dapat diperoleh. Secara ekonomis rancangan yang berhasil adalah tergantung dari jaminan kualitas produk yang tinggi serta biaya manufaktur yang minimum.Informasi yang diperlukan dalam DFM adalah:Sketsa, gambar, spesifikasi produk, alternatif rancangan, pemahaman detail tentang proses produksi dan perakitan, serta perkiraan biaya manufaktur, volume produksi dan waktu peluncuran produk. Model input output sederhana dari suatu sistem manufaktur dapat dilihat pada Gambar 9.1.

Gambar 9.1 Model Input Output Sederhana dari Suatu Sistem Manufaktur

9.2         Langkah DFM

9.2.1   Memperkirakan Biaya Manufaktur

Biaya manufaktur adalah jumlah seluruh biaya untuk input dari sistem manufaktur dan untuk proses pembuatan output yang dihasilkan oleh sistem. Cara memperkirakan biaya manufaktur adalah dengan membagi biaya manufaktur ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang tercakup dalam jumlah yang telah ditentukan sebelumnya, tanpa menghiraukan berapa banyak unit produk yang dibuat. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang tercakup dalam proporsi langsung dari jumlah unit yang dihasilkan.

9.2.2   Mengurangi Biaya Komponen

Cara mengurangi biaya komponen adalah dengan memahami batasan batasan proses dan dasar-dasar biaya, merancang ulang komponen untuk mengurangi langkah-langkah pemrosesan, pemilihan skala ekonom, yang sesuai untuk pemrosesan komponen, menstandarkan komponen komponen dan proses-proses, mengikuti black box pengadaan komponen.

9.2.3   Mengurangi Biaya Perakitan

Biaya perakitan antara lain adalah biaya upah tenaga kerja serta biaya perlengkapan dan alat bantu. Cara mengurangi biaya perakitan adalah dengan mengintegrasikan komponen, memaksimumkan kemudahan perakitan, serta mempertimbangkan perakitan oleh pelanggan.

9.2.4   Mengurangi Biaya Pendukung Produksi

Biaya pendukung (penunjang) terdiri dari biaya penanganan material, jaminan kualitas, pembelian, pengiriman, penerimaan, fasilitas dan pemeliharaan peralatan. Cara mengurangi biaya pendukung produksi adalah dengan meminimasi kerumitan sistemik dan proses pembuktian kesalahan.

9.2.5   Mempertimbangkan Pengaruh Keputusan DFM pada Faktor Lainnya

Dengan meminimasi biaya menufaktur tidak hanya merupakan sasaran proses pengembangan produk. Keberhasilan produk secara ekonomis juga tergantung dari kualitas produk, berkurangnya waktu pengenalan dan biaya pengembangan produk. Selain itu, terdapat situasi dimana keberhasilan ekonomis suatu proyek dikompromikan dalam rangka memaksimumkan keberhasilan ekonomi keseluruhan perusahaan. Dalam mempertimbangkan suatu keputusan DFM, permasalahan ini sebaiknya dipertimbangkan secara eksplisit.

9.3         Analisa Buat-Beli

Untuk menentukan biaya manufakturing perlu dilakukan analisa buat atau beli. Analisa ini bermaksud untuk menekan biaya produksi, karena dengan analisa buat atau beli kita dapat menghemat investasi peralatan produksi.Analisa buat atau beli dari komponen produk alat puntir benang sutera dapat dilihat pada Tabel 9.1. Serta daftar perkiraan biaya dapat dilihat pada Tabel 9.2.

Tabel 9.1 Analisa Buat atau Beli Dari Komponen Produk Alat Puntir Benang Sutera

| No | Komponen | Jumlah | Buat | Beli |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rangka alat | 1 | × |  |
| 2. | Kincir penggulung benang (reel) | 1 | × |  |
| 3. | Tempat dudukan spindle | 1 | × |  |
| 4. | Pengatur gulungan benang | 1 | × |  |
| 5. | Puli kayu | 3 | × |  |
| 6. | Poros Kincir | 1 | × |  |
| 7. | Poros-antara | 1 | × |  |
| 8. | Poros motor | 1 | × |  |
| 9. | Motor penggerak | 1 |  | × |
| 10. | Sabuk | 3 |  | × |
| 11. | Puli | 4 |  | × |
| 12. | Bantalan | 3 |  | × |
| 13. | Alat penghitung banyaknya gulungan benang | 1 |  | × |
| 14. | Spindle | 12 |  | × |
| 15. | Palet/bobbin | 12 |  | × |
| 16. | Guide spindle | 5 |  | × |
| 17. | Saklar on/off | 1 |  | × |
| 18. | Kabel | 1 |  | × |
| 19. | Mur/baut | 5 |  | × |

Tabel 9.2 Daftar Kebutuhan Material & Perkiraan Biaya (dalam ribuan)

| Komponen | Pembelian Material (Rp) | Proses Pembuatan (Rp) | Perakitan (Rp) | Total VC (Rp) | Biaya Tetap (Rp) | Total unit cost (Rp) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rangka alat | 240 | 80 | 40 | 360 |  | 360 |
| Kincir penggulung benang (reel) | 180 | 36 | 18 | 162 |  | 162 |
| Tempat dudukan spindle | 15 | 5 | 2,5 | 22,5 |  | 22,5 |
| Pengatur gulungan benang | 7,5 |  | 1,3 | 8,8 |  | 8,8 |
| Puli kayu | 3.6 | 1,2 | 0,6 | 5,4 |  | 5,4 |
| Poros Kincir | 15,9 | 5,3 | 2,65 | 23,85 |  | 23,85 |
| Poros-antara | 3,6 | 1,2 | 0,6 | 16,2 |  | 16,2 |
| Poros motor | 3,6 | 1,2 | 0,6 | 16,2 |  | 16,2 |
| Motor penggerak | 375 |  | 3,5 | 378,5 |  | 378,5 |
| Sabuk | 55 |  | 3,5 | 58,5 |  | 58,5 |
| Puli | 40 |  | 5,5 | 45,5 |  | 45,5 |
| Bantalan | 15 |  | 5,5 | 20,5 |  | 20,5 |
| Alat penghitung gulungan benang | 12 |  | 0,5 | 12,5 |  | 12,5 |
| Spindle | 240 |  | 9,6 | 249,6 |  | 249,6 |
| Palet/bobbin | 14,4 |  |  | 14,4 |  | 14,4 |
| Guide spindle | 35 |  | 4 | 39 |  | 39 |
| Saklar on/off | 12 |  | 1 | 13 |  | 13 |
| Kabel | 7,5 |  | 1 | 8,5 |  | 8,5 |
| Mur/Baut | 7,5 |  | 1 | 8,5 |  | 8,5 |
| Investasi tools/unit |  |  |  | 75 |  | 75 |
| Total biaya langsung | 1210,6 | 129,9 | 101,3 | 1441,8 |  | 1441,8 |
| Biaya tidak terduga |  |  |  | 151,5 |  | 151,5 |
| Total cost | 1210,6 | 129,9 | 101,3 | 1593,3 | 75 | 1668,3 |

Jadi harga pokok produksi per unitnya = Rp 1.668.300,-

9.4         Analisa Kuantitatif Pengembangan dan Penjualan

Dalam menganalisa secara kuantitatif dari pengembangan dan penjualan produk maka dibuat model kuantitatifnya. Adapun data-data yang digunakan dalam membuat model kuantitatif tersebut adalah:

Biaya pengembangan dan investasi                : Rp 7.460.000,-

Biaya operasi dan perawatan                          : Rp 12.540.000,-/tahun

Volume produksi                                            : 72 unit/tahun

Harga pokok produksi                                                : Rp 1.668.300,-

Volume penjualan                                           : 72 unit/tahun

Harga pokok penjualan                                   : Rp 1.919.000,-/unit

Tabel 9.3 Rincian biaya investasi, biaya pengembangan, biaya operasi dan biaya perawatan pada pembuatan produk APBS

| No. | Biaya-biaya |  | Uraian | Harga |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biaya Investasi | 2 | Buah mesin las | Rp 4.780.000,- |
|  |  |  | @ Rp 2.390.00,- |  |
|  |  | 1 | Mesin pembuat puli (khusus untuk puli kayu) | Rp 596.700,- |
|  |  | 1 | Mesin ketam listrik | Rp 415.000,- |
| 2. | Biaya pengembangan | 1 | unit prototype APBS | Rp 1.668.300,- |
|  | Total biaya investasi + biaya pengembangan |  |  | Rp 7.460.000,- |
| 3. | Biaya operasi | 3 | operator manufaktur | Rp 915.000,-/bulan |
| 4. | Biaya perawatan | Mesin-mesin produksi |  | Rp 130.000,-/bulan |
|  |  | (mesin las, mesin |  |  |
|  |  | pembuat puli dan mesin |  |  |
|  |  | ketam) |  |  |
|  | Total biaya operasi + biaya perawatan |  |  | Rp 1.045.000,-/bulan |

Desain Untuk Proses Manufaktur Kebutuhan pelanggan dan spesifikasi produk berguna untuk menuntun fase pengembangan konsep. Karena alasan ini banyak tim yang mempraktekkan metode desain untuk X ( Design for X / DFX ), di mana X bisa saja berhubungan dengan salah satu dari banyak kriteria kualitas seperti realibilitas, kekuatan, atau kemampuan manufaktur. Yang paling umum dari metodologi ini adalah desain untuk proses manufaktur / Design For Manufacturing ( DFM ), yang menunjukkan kepentingan yang sifatnya umum karena langsung menginformasikan biaya-biaya manufaktur. Biaya manufaktur merupakan penentu utama dalam keberhasilan ekonomis dari produk. Dalam istilah sederhana. Keberhasilan ekonomi tergantung dari marjin keuntungan dari tiap penjualan produk dan berapa banyak yang dapat dijual oleh perusahaan. Marjin keuntungan merupakan selisih antara harga jual pabrik dengan biaya pembuatan produk, sehingga untuk meningkatkan keuntungan bisa dengan cara

9 menutunkan biaya pembuatan produk. Jumlah unit yang dijual dan harga jual sangan ditentukan oleh kualitas produk secara keseluruhan. Design For Manufacturing ( DFM ) membutuhkan suatu tim yang secara fungsional saling berhubungan. Perancangan untuk proses manufaktur merupakan salah satu dari pelaksanaan yang paling terintegrasi yang terlibat dalam pengembangan produk. Design For Manufacturing ( DFM ) menggunakan informasi dari beberapa tipe, termasuk diantaranya: a. Sketsa, gambar , spesifikasi produk, dan alternatif-alternatif rancangan b. Suatu pemahaman detail tentang proses produksi dan perakitan c. Perkiraan biaya manufaktur, volume , dan waktu peluncuran produk Oleh karenanya Design For Manufacturing ( DFM ) membutuhkan peran serta yang sangat baik dari anggota tim pengembangan. Usaha-usaha Design For Manufacturing ( DFM ) umumnya menbutuhkan ahli-ahli : a. Insinyur manufaktur b. Akuntansi biaya c. Personil produksi d. Perancang-perancang produk Banyak perusahaan menggunakan pelatihan tim yang terstruktur untuk mendapatkan integrasi dan tukar pikiran yang dibutuhkan untuk DFM.

10 Design For Manufacturing ( DFM ) dilakukan selama proses pengembangan dimulai selama tahapan pengembangan konsep , sewaktu fingsi-fungsi dan spesifikasi produk ditentukan. Ketika melakukan pemilihan suatu konsep produk, biaya hampir selalu merupakan satu kriteria untuk pengambilan keputusan, walaupun perkiraan biaya pada tahap ini sangatlah subyektif dan merupakan pendekatan. Ketika spesifikasi produk difinalisasi, tim pembuat pilihan di antara karakteristik kinerja yang diinginkan. Sebagai contoh, pengurangan berat akan meningkatkan biaya manufaktur. Perkiraan biaya yang akurat akhirnya menjadi tersedia selama tahap perancangan detail dalam pengembangan, ketika banyak keputusan lainnya didasarkan atas proses manufaktur. Metode DFM seperti digambarkan pada gambar 2.1 terdiri dari 5 langkah : 1. Memperkirakan biaya manufaktur 2. Mengurangi biaya komponen 3. Mengurangi biaya perakitan 4. Mengurangi biaya pendukung produksi 5. Mempertimbangkan pengaruh keputusan DFM pada faktor-faktor lainnya

11 Gambar 2.1 Metode DFM 2.1.1 Memperkirakan Biaya Manufaktur Gambar 2.2 menunjukkan suatu model input-output sistem manufaktur sederhana. Input meliputi bahan mentah, komponen-komponen yang dibeli, usaha- usaha keryawan, energi dan perlatan. Output ini meliputi barang jadi dan buangan.

12 Biaya manufaktur merupakan jumlah seluruh biaya untuk input dari sistem dan untuk proses pembuangan output yang dihasilkan oleh sistem. Sebagian besaran biaya untuk produk, perusahaan biasanya menggunakan unit biaya manufaktur, yang dihitung dengan membagi total biaya manufaktur untuk beberapa periode ( biasanya dalam kuartal atau tahun ) dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan selama periode tersebut. Gambar 2.2 Elemen-elemen biaya manufaktur Gambar 2.3 menunjukkan satu cara dalam mengkatogerikan elemen-elemen biaya manufaktur. Pada pembahasan ini, biaya manufaktur dari suatu produk yang terdiri dari biaya-biaya dalam tiga kategori:

13 a. Biaya-biaya komponen : Komponen-komponen dari suatu produk mencakup komponen standard dan komponen berdasarkan pesanan yang dibuat berdasarkan rancangan pembuat dari material mentah, seperti lembaran baja, biji plastik, atau batangan aluminium.Beberapa komponen pesanan dibuat di pabrik sendiri, sementara yang lain dihasilkan oleh pemasok berdasarkan spesifikasi rancangan pembuat. b. Biaya-biaya perkaitan : Barang-barang diskrit biasanya dirakit dari komponen-komponen. Proses perakitan hampir selalu mencakup biaya upah tenaga kerja dan juga mencakup biaya peralatan dan perlengkapan. c. Biaya-biaya overhead : Overhead merupakan kategori yang digunakan untuk mencakup seluruh biaya-biaya lainnya. Dibedakan menjadi dua tipe yaitu pendukung dan alokasi tidak langsung. Biaya pendukung adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan penanganan material, jaminan kualitas, pembelian, pengiriman, penerimaan, dan pemeliharaan. Biaya alokasi tidak langsung adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung seperti gaji penjaga keamanan, dan perawatan bangunan karena kegiatan-kegiatan ini terbagi di antara beberapa produk dan sulit untuk mengalokasikan secara langsung pada suatu produk secara spesifik.

14 Gambar 2.3 Elemen biaya manufaktur dari suatu produk 2.1.2 Mengurangi Biaya Komponen Untuk kebanyakan produk diskrit yang sangat bersifat teknik, biaya komponen yang dibeli akan menjadi elemen biaya yang paling berarti. Bagian ini menginformasikan beberapa strategi untuk meminimasi biaya-biaya tersebut.

15 2.1.2.1 Memhami Batasan-batasan Proses dan Dasar-dasar Biaya Beberapa komponen mungkin dapat ditentukan harganya secara sederhana, karena perancang tidak memahami kemampuan dasar biaya, dan batasan-batasan proses produksi. Seorang perancang mungkin menetapkan dimensi dengan toleransi yang terlalu ketat, tanpa memahami kesulitan untuk memperoleh keakurasian semacam itu dalam produksi. Untuk merancang ulang komponen guna mendapatkan kinerja yang sama seraya menghindari langkah manufaktur yang menimbulkan biaya, perancang harus mengetahui tipe operasi apa yang sulit dilakukan dalam produksi dan dengan dasar biaya apa. 2.1.2.2 Merancang Ulang Komponen Untuk Mengurangi Langkah-langkah Pemrosesan Kecermatan rancangan yang diusulkan akan mengarahkan pada usulan rancangan ulang yang dapat menghasilkan penyederhanaan proses produksi. Dengan mengurangi jumlah langkah dalam proses pabrikasi umumnya memberikan hasil pengurangan biaya. Sebagai contoh, komponen aluminium mungkin tidak harus dicat, khususnya jika tidak dapat dilihat langsung oleh pengguna. Pada beberapa kasus, beberapa tahap mungkin untuk dikurangi melalui substitusi tahapan proses alternatif.

16 2.1.2.3 Pemilihan Skala Ekonomi Yang Sesuai Untuk Pemrosesan Komponen Biaya manufaktur untuk suatu produk biasanya turun bila volume produksi meningkat. Gejala ini dinamakan skala ekonomi. Skala ekonomi untuk suatu komponen yang dibuat terjadi karena dua alasan berikut : 1) biaya tetap dibagi di antara lebih banyak unit dan 2) biaya variabel menjadi lebih rendah karena perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan proses- proses dan peralatan yang lebih luas dan efisien. Contoh untuk komponen plastik, biaya cetaknya lebih murah bila produk yang dihasilkan semakin banyak. 2.1.2.4 Menstandarkan Komponen-komponen dan Proses-proses Prinsip skala ekonomis juga digunakan dalam pemilihan komponen dan proses. Jika volume produksi bertambah, biaya per unit komponen akan berkurang. 2.1.3 Mengurangi Biaya Perakitan Perancangan untuk perakitan ( Design For Assembly / DFA ) kadang dinyatakan sebagai bagian DFM yang melibatkan minimasi biaya perakitan. Dengan memfokuskan perhatian pada biaya perakitan akan memberikan manfaat tidak langsung yang kuat.

17 2.1.4 Mempertimbangkan Pengaruh Keputusan DFM Pada Faktor Lainnya Dengan meminimasi biaya manufaktur tidak hanya merupakan sasaran proses pengembangan produk. Keberhasilan produk secara ekonomis juga tergantung dari kualitas produk, berkurangnya waktu pengenalan, dan biaya pengembangan produksi. Selain itu, terdapat situasi di mana keberhasilan ekonomis suatu proyek dikompromikan dalam rangka memaksimumkan keberhasilan 2.1.4.1 Pengaruh DFM Pada Waktu Pengembangan Waktu pengembangan dapat menjadi sangat berharga. Karena alasan inilah, keputusan DFM harus dievaluasi untuk melihat pengaruhnya pada waktu pengembangan, seperti pengaruhnya juga pada biaya manufaktur 2.1.4.2 Pengaruh DFM Pada Biaya Pengembangan Biaya pengembangan sangat simetris dengan waktu pengembangan. Maka, perhatian yang sama mengenai keterkaitan antara kerumitan dan waktu pengembangan digunakan untuk biaya pengembangan.

18 2.1.4.3 Pengaruh DFM Pada Kualitas Produk Sebelum mengambil keputusan DFM, tim harus mengevaluasi pengaruh keputusan pada kualitas produk. Di bawah kondisi ideal ini, tindakan untuk mengurangi biaya manufaktur juga akan memperbaiki kualitas produk. Sebagai contoh, produk baru manifold akan dapat mereduksi biaya, reduksi berat, dan perbaikan kinerja mesin. 2.1.4.4 Pengaruh DFM Pada Faktor-faktor Eksternal Keputusan perancangan mungkin memiliki implikasi melebihi tanggung jawab suatu tim pengembangan tunggal. Dalam batasan ekonomis, implikasi ini mungkin dipandang sebagai masalah eksternal. Dua masalah eksternal adalah komponen yang digunakan kembali dan biaya daur hidup. 2.2 Analisa Kelayakan Proyek Studi kelayakan proyek adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek ( biasanya proyek investasi ) dilaksanakan dengan berhasil. Pada umumnya suatu studi kelayakan proyek akan menyangkut tiga aspek, yaitu : 1. Manfaat ekonomis proyek tersebut bagi proyek itu sendiri 2. Manfaat ekonomis proyek tersebut bagi negara tempat proyek tersebut dilaksanakan ( manfaat ekonomi sosial ).

19 3. Manfaat sosial proyek tersebut bagi masyarakta sekitar proyek tersebut . Tujuan dilakukan studi kelayakan proyek adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Untuk melakukan studi kelayakan, terlebih dahulu harus ditentukan aspek- aspek apa yang akan dipelajari. Umumnya penelitian akan dilakukan terhadap aspek- aspek pasar, teknis, ekonomis, keuangan, hukum, dan ekonomi negara. 2.2.1 Analisa Kelayakan Proyek Aspek Teknis Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Beberapa pertanyaan utama yang perlu mendapatkan jawaban dari aspek teknis ini adalah: a. Lokasi Proyek, yakni di mana suatu proyek akan didirikan baik untuk pertimbangan lokasi dan lahan pabrik maupun lokasi bukan pabrik. b. Seberapa besar skala operasi/luas produksi ditetapkan untuk mencapai suatu tingkatan skala ekonomis.

20 c. Kriterian pemilihan mesin dan equipment utama serta alat pembantu mesin dan equipment. d. Bagaimana proses produksi dilakukan dan layout pabrik yang dipilih. Termasuk juga layout bangunan dan fasilitas lain. e. Apakah jenis teknologi yang diusulkan cukup tepat, termasuk di dalamnya pertimbangan variabel sosial. 2.2.1.1 Lokasi Proyek Lokasi proyek untuk perusahaan industri mencakup dua pengertian yakni lokasi dan lahan pabrik serta lokasi untuk bukan pabrik. Lokasi bukan pabrik meliputi lokasi bangunan administrasi perkantoran dan pemasaran. Beberapa variable yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi proyek antara lain : a. Ketersediaan bahan mentah. Bila suatu perusahaan membutuhkan bahan mentah yang besar, sehingga bahan mentah merupakan komponen penting dari keseluruhan proses operasi perusahaan, maka variabel ini merupakan variabel dominan/signifikan dalam penentuan lokasi pabrik. b. Letak pasar yang dituju. Variable ini lebih diperhatikan pada industri barang konsumtif, dan perusahaan-perusahaan yang tidak berskala besar.

21 c. Tenaga listrik dan air. Untuk jenis industri hulu keperluan akan pembangkit tenaga khususnya listrik amat mutlak diperlukan. Industri kertas memerlukan air dalam jumlah besar. d. Supply tenaga kerja. Tersedianya tenaga kerja baik yang terdidik maupun terlatih akan berpengaruh terhadap biaya produksi. e. Fasilitas transportasi. Berkaitan erat dengan pertimbangan bahan mentah dan pertimbangan pasar. 2.2.1.2 Layout Layout merupakan keseluruhan proses penentu ”bentuk” dan penempatan fasilitas-fasilitas yang dimiliki suatu perusahaan mencakup layout site (lokasi proyek), layout pabrik, layout bangunan bukan pabrik dan fasilitas-fasilitasnya. Kriteria yang dapat digunakan untuk evaluasi layout pabrik antara lain: a. Adanya konsistensi dengan teknologi produksi. b. Adanya arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses yang lain. c. Penggunaan ruangan optimal. d. Terdapat kemungkinan untuk dengan mudah melakukan penyesuaian maupun untuk ekspansi

22 e. Meminimisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan kerja. 2.2.1.3 Pemilihan Jenis Teknologi Dan Equipment Biasanya suatu produk diproses dengan lebih dari satu cara; misalnya semen dapat diproses secara basah dan proses kering, karenanya teknologi yang dipilih perlu ditentukan secara spesifik. Patokan umum untuk pemilihan jenis teknologi kriteria: 1. Ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah . 2. Keberhasilan penggunaan jenis teknologi tersebut di tempat lain yang memiliki ciri-ciri yang mendekati dengan lokasi proyek. 3. Kemampuan pengetahuan penduduk detampat dan kemungkinan pengembangannya 4. Pertimbangan kemungkinan adanya tekonologi lanjutan sebagai salinan teknologi yang akan dipilih sebagai akibat keusangan. 2.2.2 Analisa Kelayakan Proyek Aspek Keuangan. Analisisa ini membahas mengenai manfaat dan pengorbanaan dari sudut pandang perusahaan. Untuk melakukan analisa tersebut digunakan peralatan analisis kelayakan investasi, dan metode tingkat balikan internal.