| 3 | Perhitungan Pencahayaan | Hubungan lumen–lux–luas, latihan sederhana | Latihan soal + diskusi | Hasil perhitungan pencahayaan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

LATIHAN SOAL

KONSEP DASAR: LUMEN DAN LUX

Ini bagian yang mulai diperkenalkan sebagai perhitungan sederhana.

1. Lumen (lm): satuan yang menunjukkan jumlah cahaya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya.

Contoh:

Sebuah lampu: 1.000 lumen, berarti sumber tersebut menghasilkan total arus cahaya sebesar 1.000 lumen.

2. Lux (lx): Lux adalah satuan tingkat pencahayaan atau iluminansi pada suatu permukaan.

Secara sederhana:

1 lux = 1 lumen yang jatuh pada area 1 m².

Hubungannya:

E=ΦA

Keterangan:

- E = iluminansi (lux)

- Φ = arus cahaya (lumen)

- A = luas permukaan (m²)

3. Iluminansi adalah jumlah cahaya yang jatuh atau diterima oleh suatu permukaan. Satuan iluminansi adalah lux (lx).

SOAL

- Sebuah lampu menghasilkan 1.000 lumen dan cahayanya jatuh secara merata pada permukaan seluas 10 m².

Berapa iluminansinya?

- Sebuah ruang memiliki luas 20 m². Terdapat sumber cahaya sebesar 2.000 lumen yang diasumsikan tersebar merata.

Berapa iluminansi rata-ratanya?

- Sebuah ruang seluas 20 m² membutuhkan iluminansi rata-rata 200 lux.

Berapa total lumen yang dibutuhkan secara sederhana?

- Sebuah ruang kelas dengan data sbb:

- ukuran ruang = 8 m × 10 m

- jumlah lampu = 6 buah LED

- setiap LED = 1.800 lumen

Berapa iluminansi rata-rata ruang dari cahaya buatan?

- Sebuah ruang berukuran: 6 m × 8 m, Jumlah lampu: 4 buah, Setiap lampu: 1.200 lumen

Iluminansi rata-rata teoritis

- Lanjutan dari soal nomor 4, pertanyaannya Jika ingin mencapai 300 lux, berapa jumlah lampu yang dibutuhkan?