PRAKTIKUM  JARINGAN  KOMPUTER

MODUL  12
PAKET TRACER

JARINGAN DENGAN ROUTER


1. Mahasiswa mampu menjalaskan tentang Cisco Paket Tracer

2. Mahaiswa mampu memahami tentang jendela-jendela dalam Paket Tracer

3. Mahasiswa mampu membangun sub jaringan jaringan simulasi dengan menggunakan  2 router dan switch serta  beberapa computer 

1. Personal computer/ Laptop

2. Aplikasi Paket Tracer
3. Switch

4. Roiter 

Subnetting adalah sebuah proses memecah suatu IP jaringan ke subnetwork yang lebih kecil  Setiap subnet deskripsi non-fisik (atau ID) untuk jaringan-sub fisik (biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router -router dalam jaringan multi).

Subnetting hanya dapat dilakukan pada ip address kelas A, Kelas B, kelas C. Subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network.
	Kelas
	Octet pertama
	Subnet secara Default
	Private Address

	A. 
	1 – 126 
	255.0.0.0
	10.0.0.0 – 10.255.255.255

	B. 
	   128 – 191 
	255.255.0.0
	172.16.0.0 – 172.31.255.255

	C. 
	192 – 223 
	255.255.255.0
	192.168.0.0 – 192.168.255.255



LATIHAN PRATIKUM 1

BUAT RANCANGAN DENGAN SIMULASI PAKET TRACER UNTU SOAL DIBAWAH INI 
1. Bila anda diminta untuk membangun jaringan computer dengan host yang valid maksimal untuk tiap-tiap subjaringan adalah 14. Bila alamat IP 192.168.20.0

a) Berapa subnetmask yang anda minta pada provider agar rencana terlaksana
b) Sebutkan berapa subnetting ( Sn) yang dapat dibentuk dari jaringan tersebut

c) Sebutkan berapa host yang dapat digunakan pada tiap-tiap subnetting

d) Sebutkna range atau jangakan alamat IP untuk tiap-tiap subnetting

2. Bila anda di minta untuk membangun jaringan computer dan provider memberikan alamat IP   178. 20. 21. 0 /22 

a) Sebutkan dalam class apa jaringan tersebut

b) Sebutkan berapa subnetting ( Sn) yang dapat dibentuk dari jaringan tersebut

c) Sebutkan berapa host yang dapat digunakan pada tiap-tiap subnetting

d) Sebutkna range atau jangakan alamat IP untuk tiap-tiap subnetting

e) Alamat IP pada 208.10.12.33 terletak pada subnetting dengan jangkauab berapa?
3. Anda di minta untuk membangun jaringan pada 5 lantai dimana tiap lantai merupakan sub jaringan. Bila di beri alamat IP oleh provider adalah 192.168.10.0 

a)
Sebutkan Subnetmask
b)
Sebutkan berapa subnetting ( Sn) yang dapat dibentuk dari jaringan tersebut

c)
Sebutkan berapa host yang dapat digunakan pada tiap-tiap subnetting

d)
Sebutkna range atau jangakan alamat IP untuk tiap-tiap subnetting

4. Anda di minta untuk membangun jaringan computer  dengan  IP Address yang di berikan oleh provider adalah    208.10.12.0  dengan subnet mask 255.255.255.248,

a) Sebutkan dalam class apa jaringan tersebut

b) Sebutkan berapa subnetting ( Sn) yang dapat dibentuk dari jaringan tersebut

c) Sebutkan berapa host yang dapat digunakan pada tiap-tiap subnetting

d) Sebutkna range atau jangakan alamat IP untuk tiap-tiap subnetting

e) Alamat IP pada 208.10.12.33 terletak pada subnetting dengan jangkauab berapa?
TUJUAN PRAKTIKUM





PERALATAN YANG DIBUTUHKAN








TEORI DASAR





PRAKTIKUM








1
PAGE  
4

                                                  ESSY MALAYS SARI SAKTI, SKOM. MMSI


