LATIHAN

  - Noise yang ada pada peralatan elektronik dan media transmisi data yang merupakan fungsi temperature adalah noise :

    - Thermal	c. Crosstalk

    - Impulso	d. Intermodulation

  - Lapisan pada standard OSI yang menentukan jalur pengiriman dan mengatasi komunikasi yang terganggu agar tiba ditempat tujuan dengan benar adalah layer :

    - Physical	c. Data link

    - Network	d. Transport

  - Fasilitas dalam jaringan yang secara otomatis akan meminta kembali pengiriman ulang apabila diketahui ada suatu kesalahan dalam proses transmisi

    - Automatic Repeat Request (ARQ)  c. Redudancy Check

    - Parity Check	d. Framing Check

  - Pengecekan kesalahan dalam pentransmisian data dengan menggunakan paritas genap atau ganjil adalah

    - Automatic Repeat Request (ARQ)  c. Redudancy Check

    - Parity Check	d. Framing Check

  - Layanan Datalink layer yang di sediakan bagi network layer adalab sbb, kecuali

    - Layanan Unacknowledged Connection Oriented

    - Layanan Unacknowledged Connectionless,

    - Layanan Acknowledged Connectionless,

    - Layanan Acknowledged Connection Oriented

  - Pada waktu data kirim receiver system memberi tanggapan positif sebagai pemberitaan data yang meyatakan bakwa data yang dikirm adalah benat menggunakan sinyal

    - ARQ	c. NACK

    - ACK	d. Parity

  - Layanan datalink dimana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dengan tidak memberikan acknowledgment bagi diterimanya frame- frame tersebut

    - Layanan Unacknowledged Connection Oriented

    - Layanan Unacknowledged Connectionless,

    - Layanan Acknowledged Connectionless

    - Layanan Acknowledged Connection Oriented

  - Pada protkol OSI flow control, detection eror correction merupakan fungsi dari

    - Lapisan phisik	c. Lapisan Jaringan

    - Lapisan datalink	d. Lapisan Transport

  - Pada waktu data kirim receiver system memberi tanggapan Negatif sebagai pemberitaan data yang meyatakan bakwa data yang dikirm adalah salah menggunakan sinyal

    - ARQ	c. NACK

    - ACK	d. Parity

  - Kode ASCII untuk karakter A adalah a.  50	c. 63

b. 65	d. 53

  - Desimal 66 pada kode ASCII akan membentuk Karakter

    - D

    - C

    - B

    - A

  - layanan yang tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independent dan secara acknowledgment.

    - Layanan Unacknowledged Connection Oriented

    - Layanan Unacknowledged Connectionless,

    - Layanan Acknowledged Connectionless

    - Layanan Acknowledged Connection Oriented

  - Sistem yang memungkinkan pesan atau data berbasis teks, image, audio ataupun video untuk dikirim dan diterim dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan komputer, baik dalam bentuk jaringan internet maupun jaringan intranet

    - Facebook

    - Email

    - SMS

    - Line

  - ARPANET adalah organisasi militer untuk menciptakan sebuah metode komunikasi antara institusi militer dan pendidikan satu sama lain. ARPANET merupakan singkatan dari

    - Advanced Research Projects Agency Network

    - Apace Research Projects Agency Network

    - Advanced Research Programming Agency Network

    - Advanced Research Projects Apace Network

  - Dibawah ini yang tidak termasuk dalan protokol yang digunakan dalam jaringan email adalah

    - SMTP, ( Simple Mail Transfer Protokol ) ,

    - POP (Post Office Protocol )

    - PushP ( Post User Header Protocol)

    - IMAP (Internet Message Access Protocol)

  - Teknologi yang memungkinkan B-ISDN dapat beroperasi disebut;

    - TCP/IP ( Transfer Control Protocol / Internet Protocol)

    - ATM (Asynchronous Transfer Mode )

    - OSI ( Open System Interconnection)

    - ISO( International Standard Organization)

  - Merupakan jaringan standar internasional untuk cell relay di mana multiple tipe layanan disampaikan dalam panjang yang tetap disebut

    - OSI ( Open System Interconnection)

    - TCP/IP ( Transfer Control Protocol / Internet Protocol)

    - ATM (Asynchronous Transfer Mode )

    - ISO ( International Standard Organization)

  - Pada jaringan ATM cell relay menggunakan data panjang yang tetap sebanyak

    - 50 Byte

    - 53 Byte

    - 60 Byte

    - 63 Byte

  - Pada jaringan ATM cel yang digunakan untuk header adalah

    - 5 byte pertama

    - 10 byte pertama

    - 48 byte pertama

    - 50 byte pertama

  - Model referensi ATM memiliki

    - 3 layer

    - 4 layer

    - 5 layer

    - 7 layer

  - Physical Layer atau lapisan fisik pada ATM bersangkutan dengan medium fisik, yang memiliki sub layer yaitu:

    - PMD	(Physical	Medium	Dependent)	dan	TC (Transmission Convergence)..

    - SAR	(Segmentation	and	Reassembly)	dan	CS (Convergence )

    - SAR	(Segmentation	and	Reassembly)	dan	TC (Transmission Convergence)..

    - PMD	(Physical	Medium	Dependent)	dan	CS (Convergence )

  - Pada jaringan ATM yang bertugas melaksanakan kegiatan dari lapisan 2 dan 3 dari OSI merupakan tugas dari layer

    - Physical Layer

    - ATM Layer

    - ATM Adaption Layer

    - Salah Semua

  - Yang bukan termasuk elemen dasar komunikasi data

    - Sumber data

    - Media transmisi

    - Output Data

    - Penerima/ Tujuan

  - Bentuk data yang berupa data diskrit dan terputus-putus dikenal

    - Data analog

    - Data digital

    - Data undigital

    - Data unaloq

  - Media transmisi kabel adalah sebagai berikut kecuali:

    - Coaxial

    - UTP

    - Infra merah

    - Fiber Optic

  - Transmisi data yang membutuhkan bit start dan bit stop adalah transmsi

    - Seri

    - Paralel

    - Sinkron

    - Asinkron

  - Mode transmisi data, dimana pengirim tugas hanya mengirim data saja dan penerima data hanya bertugas untuk menerima data saja

    - Simpleks

    - Dupleks

    - Full Dupleks

    - Half Dupleks

  - Transmisi data yang dilakukan secara bit per bit sesuai dengan satuan waktu adalah

    - Seri

    - Paralel

    - Sinkron

    - Asinkron

  - Metode Transmisi yang melakukan pengiriman data secara bit per bit dalan saluran yang sama

    - Transmisi paralel

    - Transmisi Seri

    - Transmisi Sinkron

    - Transmisi Asinkron

  - Proses pengiriman data dari sumber data ke penerima data melalui media transmisi.disebut

    - Transmisi data

    - Mode Transmisi

    - Metode Transmisi

    - Salah Semua

  - Yang bukan termasuk dalam media transmisi nirkabel adalah

    - Twins pairs

    - Laser

    - Gelombang elektromagneti

    - Bluetooth

  - Metode transmisi yang melakukan pengiriman sekelompok bit data secara bersama-sama dan melewati beberapa jalur transmisi yang terpisah

    - Transmisi paralel

    - Transmisi Seri

    - Transmisi Sinkron

    - Transmisi Asinkron

  - Salah satu faktor penentu dari keberhasilan penyampaian pesan adalah waktu/ pewaktuan. Yang bukan bagian dari pewaktuan ( timing) adalah

    - Access Method

    - Encoding

    - Flow Control

    - Respone Timeout

  - Dibawah ini pola pesan ( message pattern ) dalam komunikasi jaringan lomputer

    - One-to-one

    - One-to-many

    - Many-to-many

    - One-to-all.

  - Broadcast merpakan pola pengiriman pesan untuk

    - One-to-one

    - One-to-many

    - Many-to-many

    - One-to-all.

  - Pada protokol TCP/IP yang mempunyai karakteristik yang tidak reliable dan connection merupakan protokol

    - TCP

    - IP

    - UDP

    - Network Interface

  - Jika di pandang dari standard protokol OSI, maka layer/lapisan yang tidak dimiliki pada protokol TCP/IP adalah

    - Aplikasi dan Presenstasi

    - Presentasi dan Sesi

    - Sesi dan Transnport

    - Data Link dan Physical

  - Standard protokol yang dilegalkan ISO , adalah

    - Protokol ISO dengan 7 lapis

    - Protkol TCP/IP dengan 4 lapis

    - Protokol OSI dengan 7 lapis

    - Protokol NetBEUI

  - Lapisan protokol yang memiliki tugas untuk mendefinikan alamat Internet protokol adalah

    - Sesi

    - Presentasi

    - Transport

    - Network

  - Yang bukan penyelenggara dari standard protokol adalah

    - ITU (International Telecommunication Union)

    - IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

    - NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

    - (National Committee for Information Technology Standardization

  - Standard suatu protokol memiliki minimal berapa lapis

    - 2 lapis yaitu Pesentation i dan Sesion

    - 3 Lapis yaitu Aplication , Network dan Physical

    - 4 lapis yaitu Aplication Transport, Network dan Physical

    - 5 lapis yaitu Aplication, Presentation, Sesi, Transport, Network Interface

  - Konsep dasar protokol adalah handshaking, maksudnya adalah

    - Masing-masing ujung pada jalur komunikasi akan terlihat pada ujung lainnya. Ujung pengirim informasi akan melihat ujung penerima informasi

    - Standar yang mengatur atau mengijinkan terjadinya hubungan, komunikasi atau aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan computer

    - bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP

    - meletakkan frame – frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan

  - Teknik switching yang digunakan untuk memindahkan data dan membagi data yang akan dikirim menjadi paket- paket data yang akan dikirim melewati sebuah sharednetwork adalah

    - Multiplexing	c. Circuit switching

    - Switching	d. Paket switching

  - Topologi jaringan dibawah ini yang mempunyai sub node pusat dalam arsitekturnya

    - Topologi Mesh	c. Topolpgi Tree

    - Topologi Web	d. Toplogi Star

  - Perangkat khusus yang digunakan untuk menangani aktivitas antara dua jarinagn atau lebih yang terhubung melalui paket switching

    - Repeater	c. Router

    - Bridge	d. Gateway

  - Fase pada circuit switching dalam menerapkan sebuah jalur komunikasi adalah

    - Circuit Establish	c. Circuit Disconnect

    - Signal Transfer	d. A ,B, C Benar

  - Teknik switching dengan menerapkan sebuah jalur komunikasi yang permanen antara 2 stasion

    - Circuit Switching	c. Data Switching

    - Packet Switching	d. Network Switching

  - Suatu jaringan yang di desain untuk voice traffic dan dapat di gunakan dalam komunikasi data.adalah

    - Circuit Switching	c. Data Switching

    - Packet Switching	d. Network Switching

  - Yang bukan termasuk dalam fase sirkuit switching adalah

    - Circuit Establishmen	c. Signal Transfer

    - Circuit disconnect	d. Sinkronisasi Transmisi

  - Topologi jaringan computer yang menggunakan hub, switch atau server berfungsi sebagai pusat penghubung komunikasi antar komputer.adalah

    - Topologi Bus	c. Topologi Mesh

    - Topologi Bintang	d. Topologi Tree

  - Dibawah ini yang tidak termasuk yang mejadi daya tarik pada jaringan computer :

    - Acces informasi ke tempat yang jauh

    - Hiburan

    - Komunikasi orang -ke – orang / perusahaan

    - penggunaan matematika

  - Manfaat di bangunnya jaringan komputer antara lain sebagai berikut, Kecuali:

    - Resource Sharing

    - Reliabititas Tinggi

    - Efesiensi penggunaan alat jaringan

    - Integrasi Data

  - Sistem yang memungkinkan pesan atau data berbasis teks, image, audio ataupun video untuk dikirim dan diterim dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan komputer, baik dalam bentuk jaringan internet maupun jaringan intranet

    - Facebook

    - Email

    - SMS

    - Line

  - ARPANET adalah organisasi militer untuk menciptakan sebuah metode komunikasi antara institusi militer dan pendidikan satu sama lain. ARPANET merupakan singkatan dari

    - Advanced Research Projects Agency Network

    - Apace Research Projects Agency Network

    - Advanced Research Programming Agency Network

    - Advanced Research Projects Apace Network

  - Dibawah ini yang tidak termasuk dalan protokol yang digunakan dalam jaringan email adalah

    - SMTP, ( Simple Mail Transfer Protokol )

    - POP (Post Office Protocol )

    - PushP ( Post User Header Protocol)

    - IMAP (Internet Message Access Protocol)

  - Teknologi yang memungkinkan B-ISDN dapat beroperasi disebut;

    - TCP/IP ( Transfer Control Protocol / Internet Protocol)

    - ATM (Asynchronous Transfer Mode )

    - OSI ( Open System Interconnection)

    - ISO( International Standard Organization)

  - Merupakan jaringan standar internasional untuk cell relay di mana multiple tipe layanan disampaikan dalam panjang yang tetap disebut

    - OSI ( Open System Interconnection)

    - TCP/IP ( Transfer Control Protocol / Internet Protocol)

    - ATM (Asynchronous Transfer Mode )

    - ISO ( International Standard Organization)

  - Pada jaringan ATM cell relay menggunakan data panjang yang tetap sebanyak

    - 50 Byte

    - 53 Byte

    - 60 Byte

    - 63 Byte

  - Pada jaringan ATM cel yang digunakan untuk header adalah

    - 5 byte pertama

    - 10 byte pertama

    - 48 byte pertama

    - 50 byte pertama

  - Model referensi ATM memiliki

    - 3 layer

    - 4 layer

    - 5 layer

    - 7 layer

  - Physical Layer atau lapisan fisik pada ATM bersangkutan dengan medium fisik, yang memiliki sub layer yaitu:

    - PMD	(Physical	Medium	Dependent)	dan	TC (Transmission Convergence).

    - SAR	(Segmentation	and	Reassembly)	dan	CS (Convergence )

    - SAR	(Segmentation	and	Reassembly)	dan	TC (Transmission Convergence).

    - PMD	(Physical	Medium	Dependent)	dan	CS (Convergence )

  - Pada jaringan ATM yang bertugas melaksanakan kegiatan dari lapisan 2 dan 3 dari OSI merupakan tugas dari layer

    - Physical Layer

    - ATM Layer

    - ATM Adaption Layer

    - Salah Semua

  - Pada protokol OSI, Ethernet bekerja pada lapisan

    - Lapisan Aplikasi dan Presentasi

    - Lapisan Sesi dan Transport

    - Lapisan transport dan Jaringan

    - Lapisan phisik dan datalink

  - Jenis Ethernet adalah sebagai berikut kecuali :

    - Ethernet

    - Fast Ethernet

    - Low Ethernet

    - Gigabit Ethernet

  - Ethernet bekerja pada

    - 10 Mbit/detik,

    - 100 Mbit/detik,

    - 1000 Mbit/detik

    - 10000 Mbit/detik

  - Teknik pengkabelan yang bekerja dengan panjang kabel per-segmen adalah 500 m adalah

    - 10Base2,

    - 10Base5,

    - 10BaseT,

    - 10BaseF

  - Thick Coaxial merupakan sebutan untuk

    - 10Base2,

    - 10Base5,

    - 10BaseT,

    - 10BaseF

  - Teknik pengkabelan yang menggunakan serat optic.

    - 10Base2,

    - 10Base5,

    - 10BaseT,

    - 10BaseF

  - Teknologi Fast Ethernet bekerja pada

    - 10 Mbit/detik,

    - 100 Mbit/detik,

    - 1000 Mbit/detik

    - 10000 Mbit/detik

  - Standarisasi ethernet adalah

    - IEEE 802.1

    - IEEE 802.2

    - IEEE 802.3

    - IEEE 802.4

  - Perangakr yang digunakan untuk mengatasi masalah collision yang terjadi ketika paket-paket dikirimkan secara serentak dari titik jaringan (node) yang berbeda.

    - MAC Address

    - CSMA/CD

    - CD

    - CSMA

  - Standarisasi untuk token bus adalah

    - IEEE 802.1

    - IEEE 802.2

    - IEEE 802.3

    - IEEE 802.4

  - Network Layer atau lapisan jaringan merupakan lapisan ke berapa dari protocol standart OSI (Open System Interconnection).

    - Lapisan ke 1

    - Lapisan ke 3

    - Lapisan ke 5

    - Lapisan ke 7

  - menyediakan fungsi routing, sehingga paket dapat dikirim keluar dari segment jaringan local ke suatu tujuan yang berbeda pada jaringan lainnya. Merupakan fungsi dari jaringan

    - Aplikasi

    - Sesi

    - Transport

    - Network

  - Lapisan dari protokol OSI yang bekerja di antara data link layer dan transport layer.

    - Aplikasi

    - Datalink

    - Transport

    - Network

  - Layanan yang disedikan network yang membutuhkan koneksi antara host pengirin dan penerima

    - layanan connectionless

    - layanan connectionless oriented

    - connection oriented

    - layanan connection unoriented

  - Perangakt keras yang tidak berkerja pada lapisan jaringan

    - NIC

    - Router

    - Switch

    - host

  - Proses untuk menentukan rute atau jalur komunikasi antara sumber dan tujuan dari sebuah paket

    - Swicthing

    - Routing

    - Cabling

    - Briedging

  - Informasi alamat yang terdapat pada tabel routing dimana informasi dibuat dan dihapus secara manual oleh administrator

    - Routing

    - Static routing

    - dinamic routing

    - table routing

  - Alamat IP yang berkerja dengan i bilangan biner sepanjang 32 bit

    - IPV3

    - IPV4

    - IPV5

    - IPV6

  - Alamat IP yang membagi 4 segmen dan di kelompokkan menjadi 2 yaitu Network Identifier dan Host Identifier merupakan karakteristik dari

    - IPV3

    - IPV4

    - IPV5

    - IPV6

  - Ciri kelas pada IPV4 jika bit pertama bernilai 0 adalah

    - Kelas A

    - Kelas B

    - Kelas C

    - Kelas D

  - Ciri kelas PADA IPV4 jika 3 bit pertama bernilai 110

    - Kelas A

    - Kelas B

    - Kelas C

    - Kelas D

  - IP address yang telah ditetapkan oleh InterNIC dan berisi beberapa buah network ID yang dijamin unik yang digunakan untuk lingkup internet

    - IP Public

    - IP Hosting

    - IP Private

    - IP Provider

  - IP address yang digunkan untuk lingkup intranet, dan host yang menggunakan hanya bisa diakses di linkup intranet saja.

    - IP Public

    - IP Hosting

    - IP Private

    - IP Provider

  - Alamat IP yang digunakan oleh host-host yang terhubung dalam suatu jaringan untuk berkomunikasi satu titik dengan satu titik (one-to-one)

    - Alamat unicast

    - Alamat unicon

    - Alamat broadcast

    - Alamat multicast

  - Alamat IP yang digunakan untuk meneruskan paket data (karena hanya dapat menjadi tujuan, bukan sumber paket data) ke semua host dalam jaringan (one-to-everyone).

    - Alamat unicast

    - Alamat unicon

    - Alamat broadcast

    - Alamat multicast

  - Alamat IP yang digunakan untuk mengirim paket data ke banyak penerima dalam satu transmisi (one-to-many).

    - Alamat unicast

    - Alamat unicon

    - Alamat broadcast

    - Alamat multicast

  - Proses memecah suatu IP jaringan ke subnetwork yang lebih kecil

    - Briedging

    - Routing

    - Subnetting

    - Broadcasting

  - Subnetmask secara 255.255.255.0 bekerja untuk IP addres pada kelas

    - Kelas A

    - Kelas B

    - Kelas C

    - Kelas D

  - Subnetmask secara 255.255.0.0 bekerja untuk IP addres pada kelas

    - Kelas A

    - Kelas B

    - Kelas C

    - Kelas D

  - Subnetmask secara 255.0.0.0 bekerja untuk IP addres pada kelas

    - Kelas A

    - Kelas B

    - Kelas C

    - Kelas D

  - Rumus untuk menentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet mask

    - Sn = 2 n

    - Sn= 2h - 2

    - Sn= 256 – Subnetmask

    - Sn = Alamat subnet - 1

94. Alamat IP antara 172.16.0.0 – 172.31.255.255 memiliki subnetmask

a. 255.255.255.0

b. 255.255.0.0

c. 255.0.0.0

d. 0.0.0.0

95. Alamat IP antara 10.0.0.0 – 10.255.255.255 memiliki subnetmask

a. 255.255.255.0

b. 255.255.0.0

c. 255.0.0.0

d. 0.0.0.0

- Alamat IP 192.168.10.3 memiliki subnetmask a. 255.255.255.0

b. 255.255.0.0

c. 255.0.0.0

d. 0.0.0.0

- Subnet Mask dalam Prefi /8

  - Kelas A

  - Kelas B

  - Kelas C

  - Kelas D

- Subnet Mask dalam Prefi /8

  - Kelas A

  - Kelas B

  - Kelas C

  - Kelas D

- Subnet Mask dalam Prefi /16

  - Kelas A

  - Kelas B

  - Kelas C

  - Kelas D

1.	Yang bukan termasuk elemen dasar komunikasi data

a.	Sumber data

b.	Media transmisi

c.	Output Data

d.	Penerima/ Tujuan

2.	Bentuk data yang berupa data diskrit dan terputus-putus dikenal

a.	Data analog

b.	Data digital

c.	Data undigital

d.	Data unaloq

3.	Media transmisi kabel adalah sebagai berikut kecuali:

a.	Coaxial

b.	UTP

c.	Infra merah

d.	Fiber Optic

4.	Transmisi data yang membutuhkan bit start dan bit stop adalah transmsi

a.	Seri

b.	Paralel

c.	Sinkron

d.	Asinkron

5.	Mode transmisi data, dimana pengirim tugas hanya mengirim data saja dan penerima data hanya bertugas untuk menerima data saja

a.	Simpleks

b.	Dupleks

c.	Full Dupleks

d.	Half Dupleks

6.	Transmisi data yang dilakukan secara bit per bit sesuai dengan satuan waktu adalah

a.	Seri

b.	Paralel

c.	Sinkron

d.	Asinkron

7.	Metode Transmisi yang melakukan pengiriman data secara bit per bit dalan saluran yang sama

a.	Transmisi paralel

b.	Transmisi Seri

c.	Transmisi Sinkron

d.	Transmisi Asinkron

8.	Proses pengiriman data dari sumber data ke penerima data melalui media transmisi.disebut

a.	Transmisi data

b.	Mode Transmisi

c.	Metode Transmisi

d.	Salah Semua

9.	Yang bukan termasuk dalam media transmisi nirkabel adalah

a.	Twins pairs

b.	Laser

c.	Gelombang elektromagneti

d.	Bluetooth

10.	Metode transmisi yang melakukan pengiriman sekelompok bit data secara bersama-sama dan melewati beberapa jalur transmisi yang terpisah

a.	Transmisi paralel

b.	Transmisi Seri

c.	Transmisi Sinkron

d.	Transmisi Asinkron

11. Jika di pandang dari standard protokol OSI, maka layer/lapisan yang tidak dimiliki pada protokol TCP/IP adalah

a.	Aplikasi dan Presenstasi

b.	Presentasi dan Sesi

c.	Sesi dan Transnport

d.	Data Link dan Physical

12. Standard protokol yang dilegalkan ISO , adalah

a.	Protokol ISO dengan 7 lapis

b.	Protkol TCP/IP dengan 4 lapis

c.	Protokol OSI dengan 7 lapis

d.	Protokol NetBEUI

13. Lapisan protokol yang memiliki tugas untuk mendefinikan alamat Internet protokol adalah

a.	Sesi

b.	Presentasi

c.	Transport

d.	Network

14. Yang bukan penyelenggara dari standard protokol adalah

a.	ITU (International Telecommunication Union)

b.	IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

c.	NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

d.	(National	Committee	for	Information	Technology Standardization

15. Standard suatu protokol memiliki minimal berapa lapis

a.	2 lapis yaitu Pesentation i dan Sesion

b.	3 Lapis yaitu Aplication , Network dan Physical

c.	4 lapis yaitu Aplication Transport, Network dan Physical

d.	5 lapis yaitu Aplication , Presentation, Sesi , Transport, Network Interface

16.	Konsep dasar protokol adalah handshaking, maksudnya adalah

a.	Masing-masing ujung pada jalur komunikasi akan terlihat pada ujung lainnya. Ujung pengirim informasi akan melihat ujung penerima informasi

b.	Standar yang mengatur atau mengijinkan terjadinya hubungan, komunikasi atau aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan computer

c.	bertanggung jawab untuk menyediakan akses kepada aplikasi terhadap layanan jaringan TCP/IP

d.	meletakkan frame – frame jaringan di atas media jaringan yang digunakan

17.	Standar pengkabelan TIA/EIA-568-B menggambarkan:

a. Pengkabelan straight-through.

b. Pengkabelan crossover.

c. Pengkabelan backbone.

d. Pengkabelan patch.

18.	Perangkat apa yang digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam jaringan lokal?

a. Switch.

b. Router.

c. Modem.

d. Bridge.

19.	Lapisan mana dari model OSI yang bertanggung jawab untuk transmisi bit secara fisik melalui media komunikasi?

a. Lapisan Fisik

b. Lapisan Data Link

c. Lapisan Transport

d. Lapisan Aplikasi

20.	Standar kabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan komputer ke switch adalah:

a. Fiber Optik

b. Coaxial

c. UTP (Unshielded Twisted Pair)

d. STP (Shielded Twisted Pair)

21.	Pada pengkabelan UTP, berapa banyak pasang kabel yang terdapat dalam setiap kabel UTP yang umum digunakan?

a. 2 pasang kabel

b. 3 pasang kabel

c. 4 pasang kabel

d. 5 pasang kabel

22.	Salah satu fungsi dari lapisan fisik adalah:

a. Menyediakan koneksi logis antara aplikasi

b. Menjamin pengiriman data yang andal antara perangkat

c. Mengatur aliran data antara perangkat jaringan

d. Mengubah data menjadi sinyal fisik untuk transmisi

23.	Berikut ini adalah jenis konektor yang biasa digunakan pada kabel UTP, kecuali:

a. RJ-45

b. RJ-11

c. BNC

d. USB

24.	Standar Ethernet 1000BASE-T menggunakan jenis kabel yang sama

a. 10BASE-T

b. 100BASE-TX

c. 100BASE-FX

d. 1000BASE-SX

25.	Salah satu keunggulan kabel serat optik adalah:

a. Tahan terhadap gangguan elektromagnetik

b. Mudah dipasang dan dipasangkan

c. Murah dan mudah diperoleh

d. Tidak memerlukan konektor

26. Noise yang ada pada peralatan elektronik dan media transmisi data yang merupakan fungsi temperature adalah noise :

a.	Thermal	c. Crosstalk

b.	Impulso	d. Intermodulation

27.	Lapisan pada standard OSI yang menentukan jalur pengiriman dan mengatasi komunikasi yang terganggu agar tiba ditempat tujuan dengan benar adalah layer :

a.	Physical	c. Data link

b.	Network	d. Transport

28. Fasilitas dalam jaringan yang secara otomatis akan meminta kembali pengiriman ulang apabila diketahui ada suatu kesalahan dalam proses transmisi

a.	Automatic Repeat Request (ARQ) c. Redudancy Check

b.	Parity Check	d. Framing Check

29.Pengecekan kesalahan dalam pentransmisian data dengan menggunakan paritas genap atau ganjil adalah

a.	Automatic Repeat Request (ARQ) c. Redudancy Check

b.	Parity Check	d. Framing Check

30 Layanan Datalink layer yang di sediakan bagi network layer adalab sbb, kecuali

a.	Layanan Unacknowledged Connection Oriented

b.	Layanan Unacknowledged Connectionless,

c.	Layanan Acknowledged Connectionless,

d.	Layanan Acknowledged Connection Oriented